Data: 20/02/2005          RELAZIONE DI ELETTROTECNICA          NIESPOLO

Prova: N°5                                         Classe: 3a1

Titolo Dell’esperienza:

(POTENZA ASSORBITA DA UN UTILIZZATORE)

Cenno teorico:

Dalla definizione di potenza P = V  I [W] Si usa il metodo voltamperometroico “a valle” perché la resistenza del voltmetro e nota con maggiore precisione della resistenza interna dell’amperometro.

SCOPO:

Misurare la potenza in corrente cotimua assorbita da un utilizzatore.

APPARECCHIATURE IMPIEGATE:

| # N° | # DENOMINAZIONE | # CARATTERISTICA | # MATRICOLA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rx | 4.7 11W | //////// |
| 1 | Amperometro | Elettronica Veneta | 4006 |
| 1 | Voltmetro | Elettronica Veneta | 4020 |
| 1 | Alimentatore | Elettronica Veneta | 3269 |

PROCEDIMENTO SEGUITO:

Nel laboratorio di elettrotecnica si è voluto calcolare la potenza assorbita da un utilizzatore.

Per prima cosa si sono scelti gli strumenti più idonei alla resistenza assegnata, subito dopo in base allo schema elettrico si è disegnato e costruito lo schema di montaggio servendoci ovviamente anche degli strumenti scelti “quelli più idonei alla resistenza”.

Dopo aver realizzato lo schema di montaggio si sono prelevate le varie misurazioni dove grazie ai dati in possesso si è calcolata la potenza assorbita dalla resistenza assegnata.

SCHEMA ELETTRICO:

SCHEMA DI MONTAGGIO:

SCELTA STRUMENTI:

[Rx = 4.7  11W]

Pn = R * In2       In =  Pn / R =  11 / 4.7 = 1.52 A

## Pn = 4.7* (1.52)2 = 10.9W

## Si sceglie un amperometro di portata > di 1.52 A

Vn = R * In = 4.7 * 1.52 = 7.14V

## Si sceglie un voltmetro di portata > di 7.14V

MANOVRE:

### Si varia l’alimentazione fino a far passare sull’amperometro In = 1 A

Si determinano le divisioni corrispondenti e Im

Io = 3 A

N = 1.2

Si = 40div

Si = 1 / 0.025 = 40div

Ka = Io / N = 3 / 1.2 = 0.025 A/div

Im = Si * Ka = 40 * 0.025 = 1 A

Si calcola la tensione Vm

### Vo = 12V

N = 120

Si = 50div

### Kv = Vo / N = 12 / 120 = 0.1V/div

Vm = Kv * Sv = 0.1 * 50 = 5V

TABELLA DELLE LETTURE E DEI RISULTATI:

| N | A |  |  | V |  |  | POTENZA MISURATA | AUTO CONSUMO DEL VOLTMETRO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ka = Io / N =A/div |  |  | Kv = Vo / N = V/div |  |  | ### Pm = Vm * Im | Pv = V2 / Rv #### Rv = 3333/V |
|  | Sa | Ka | #### I | Sv | Kv | #### V |  |  |
| 1 | 40 | 0.025 | 1 | 50 | 0.1 | 5 | ##### Pm = 5 * 1 = 5W | Rv = 3333 * 12 = 39996 Pv = 25 / 39996 = 0.00062W |
| POTENZA CORRETTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P = Pm - Pv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### P = 5 – 0.00062 = 4.91W |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONCLUSIONI:

Dall’esperienza fatta nel laboratorio di elettrotecnica siamo riusciti a misurare la potenza assorbita dall’utilizzatore Rx.