Niespolo Vincenzo 4°A1

SCOPO:

Realizzare un amplificatore a base comune lineare per piccoli segnali a bassa frequenza, avente 2 filtri in grado di eliminare la componente continua.

STRUMENTI UTILIZZATI:

- Alimentatore con tensione variabile

- Generatore di funzioni

- Oscilloscopio

COMPONENTI UTILIZZATI:

- R1 = 39KΩ

- R2 = 15KΩ

- RC = 1,5KΩ

- RE = 1KΩ

- RL = 560Ω

- C1 = 10μF

- C2 = 3,3μF

- CB = 47μF

- T1 = BC107

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si è voluto realizzare un amplificatore a base comune per piccoli segnali a bassa frequenza, avente due condensatori in grado di filtrare la componente continua.

per prima cosa si è costruito sulla bread-board, come prima operazione per la costruzione di tale circuito si è realizzato un partitore di tensione impiegando due resistenze R1 e R2 collegate in serie e alimentate con una tensione di 10 volt, la resistenza R1 e R2 si è collegata la base del transistor in modo da portare in punto di lavoro nella zona lineare successivamente si è aggiunto un condensatore CB in parallelo alla resistenza R2 avente il compito di portare a massa la base quando il transistor veniva messo a lavorare con segnali variabili nel tempo.

subito dopo si è collegato l'emettitore a massa tramite la resistenza RE successivamente si è realizzato ingresso dell'amplificatore fornendo all'emettitore un segnale sinusoidale in serie alla condensatore CS avente il compito di filtrare eventuale componente continua.

dopodiché si è collegato il collettore a Vcc tramite la resistenza RC in ed infine si è realizzata l'uscita dell'amplificatore collegando al collettore un carico RL posto in serie al condensatore CL avente il compito di filtrare la componente continua e si ha quando l'amplificatore si trova a riposo infatti quando ciò si verifica vuol dire che in ingresso al amplificatore non vi è presente alcun segnale quindi il punto di lavoro resta fermo in un determinato punto nella zona lineare dando così in uscita una componente continua.

dopo avere finito di realizzare l'amplificatore a base comune lo si è alimentato con una tensione continua di 10V utilizzando un alimentatore con tensione variabile.

dopo di che si è preso un generatore di funzioni e lo si è impostato e collegato in modo che dia in ingresso all’amplificatore un segnale sinusoidale avente una Vpp = 50mV in una frequenza di cinque kilohertz.

infine si è preso un oscilloscopio e si è collegato il canale A all’ingresso dell’amplificatore mentre il canale B lo si è collegato al uscita dell'amplificatore. dopo aver tarato adeguatamente l'oscilloscopio si è visto che in uscita si aveva un segnale con un’ampiezza maggiore di quella posta in ingresso. Da qui si è dedotto che l’amplificatore a base comune altro non era che un Buffer di tensione.

SCHEMA ELETTRICO:

MISURE EFFETTUATE:

PARTITORE DI TENSIONE:

VR1 = 7.23V

VR2 = 2.77V

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si e riusciti a costruire un amplificatore con un transistor BC107 a base comune, ottenendo in uscita la stessa forma d’onda del segnale posto in ingresso ma con ampiezza maggiore.