Niespolo Vincenzo 4°A1

SCOPO:

Realizzare un amplificatore a collettore comune lineare per piccoli segnali a bassa frequenza, avente 2 filtri in grado di eliminare la componente continua.

STRUMENTI UTILIZZATI:

- Alimentatore con tensione variabile

- Generatore di funzioni

- Oscilloscopio

COMPONENTI UTILIZZATI:

- R1 = 39KΩ

- R2 = 15KΩ

- RE = 1KΩ

- RL = 560Ω

- C1 = 10μF

- C2 = 3,3μF

- T1 = BC107

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si è voluto realizzare un amplificatore a collettore comune utilizzando un transistor bc107.

per prima cosa si è costruito il circuito sulla bread-board collegando il collettore del transistor bc107 a vcc, l'emettitore a Massa tramite la resistenza RE. Successivamente si è realizzato un partitore di tensione collegando due resistenze R1 e R2 in serie e alimentando le estremità, dopo di che si è collegata la base della transistor BC107 tra la resistenza R1 e R2 in modo da portare il punto di lavoro nella zona lineare.

successivamente si è realizzato l'ingresso e l'uscita del amplificatore utilizzando due condensatori C1 e C2 come filtri di segnali, facendo passare i segnali variabili nel tempo e bloccando la componente continua, il condensatore C1 lo si è collegato alla base del transistor BC107 “ il primo Pin” mentre il secondo fine delle condensatore C1 costituiva l'ingresso.

dopo di che si è realizzata uscita collegando il condensatore C2 a emettitore del transistor bc107 " il primo pin" mentre il secondo pin costituiva l'uscita del amplificatore dove per convenzione si è applicato un carico costituito semplicemente dalla resistenza RL.

subito dopo si è alimentato l'amplificatore con una tensione continua Vcc pari a 10 volt utilizzando un alimentatore di tensione variabile.

dopodiché si è utilizzato un generatore di funzioni e lo si è impostato in modo da dare all'ingresso dell’amplificatore un segnale sinusoidale con ampiezza Vpp = 50mV e una frequenza di 1KHZ.

infine si è collegato il canale A dell’oscilloscopio all’ingresso del amplificatore e il canale B all'uscita del amplificatore, e si è visto sullo schermo di quest'ultimo una volta tarato adeguatamente che il segnale in ingresso era più o meno uguale al segnale di uscita.

successivamente si è ripetuto l'esperimento senza il carico RL e si è visto che il segnale di uscita era praticamente uguale a segnale di ingresso.

da tale esperimento si può desumere che, dal momento che l'oscilloscopio è una macchina che visualizza l'andamento della tensione in funzione del tempo si può desumere che l'amplificatore a collettore comune a altri non è che un buffer di corrente in grado di amplificare 1+ Hfe volte la corrente di base e lasciando invariata la tensione dal momento in uscita si ha la stessa tensione posta all'ingresso del amplificatore.

SCHEMA ELETTRICO:

MISURE EFFETTUATE:

PARTITORE DI TENSIONE:

VR1 = 7.23V

VR2 = 2.77V

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si e riusciti a costruire un amplificatore con un transistor BC107 a collettore comune, ottenendo in uscita la stessa forma d’onda del segnale posto in ingresso ma con corrente maggiore.