Niespolo Vincenzo 4°A1

SCOPO:

Realizzare un amplificatore di tensione a emettitore comune lineare per piccoli segnali a bassa frequenza, avente 2 filtri in grado di eliminare la componente continua.

STRUMENTI UTILIZZATI:

- Alimentatore con tensione variabile

- Generatore di funzioni

- Oscilloscopio

COMPONENTI UTILIZZATI:

- R1 = 39KΩ

- R2 = 15KΩ

- RC = 1,5KΩ

- RE = 1KΩ

- RL = 560Ω

- C1 = 10μF

- C2 = 3,3μF

- CE = 47μF

- T1 = BC107

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si è voluto realizzare un amplificatore con un transistor bc107 a emettitore comune.

Per prima cosa si è realizzato il circuito collegando li collettore del transistor a Vcc tramite la resistenza Rc, successivamente si è collegato l’emettitore a massa tramite la resistenza RE utilizzata per stabilizzare il punto di lavoro, subito dopo si è collegato il condensatore CE in parallelo alla resistenza RE, tale condensatore si è utilizzato come filtro portando a massa l’emettitore quando il circuito veniva messo a lavorare con segnali variabili nel tempo.

Subito dopo si è realizzato un partitore di tensione con il quale si è alimentata la base in modo da posizionare il punto di lavoro in zona lineare.

Dopo di che si è alimentato il circuito con una tensione di 10 volt con l’ausilio dell’alimentatore con tensione variabile collegando il polo positivo alle resistenze R1 e RC e il polo negativo alle resistenze R2 e RE, e al condensatore CE.

Subito dopo si è realizzato l’ingresso e l’uscita del circuito collegando alla base per quando riguarda l’ingresso il condensatore C1 per filtrare i segnali in continua, dopo di che si e realizzata l’uscita collegando il condensatore C2 utilizzato come filtro al collettore e subito dopo si è collegato in serie al condensatore la resistenza RL utilizzata come carico.

Infine grazie al generatore di funzioni si e inserito in ingresso un segnale sinusoidale avente una tensione Vpp di 50mV con una frequenza di 1KHz e grazie all’ ausilio dell’oscilloscopio si è verificato il segnale di ingresso e di uscita collegando il canale A all’ingresso dell’amplificatore e il canale B all’uscita dell’amplificatore, e si è osservato che il segnale si uscita, rispetto al segnale di ingresso aveva ampiezza maggiore e risultava opposto a quello di ingresso.

SCHEMA ELETTRICO:

MISURE EFFETTUATE:

PARTITORE DI TENSIONE:

VR1 = 7.23V

VR2 = 2.77V

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si e riusciti a costruire un amplificatore di tensione con un transistor BC107 a emettitore comune, ottenendo in uscitala stessa forma d’onda del segnale posto in ingresso ma con ampiezza maggiore e opposto.