Data: 20/09/2005          RELAZIONE DI ELETTRONICA          NIESPOLO

Classe: 4aA1

TITOLO DELL’ESPERIENZA:

SCOPO:

- Costruire la tabella con i valori nominali e reali di ogni resistenza

- Misurare la corrente e la tensione per ogni resistenza

- Verificare la legge di ohm per ogni resistenza

- Verificare il primo principio di  kirchhoff nei nodi B,C,D

- Verificare il secondo principio di Kirchhoff in una maglia a piacere

STRUMENTI IMPIEGATI:

- Alimentatore in corrente continua con regolatore di tensione

- 2 x cavi elettrici

- Bread-board

- Multimetro

- 5 x Fili elettrici di rame da: Ø 0.5 mm

COMPONENTI IMPIEGATI:

R1 = 220Ω

R2 = 390Ω

R3 = 560Ω

R4 = 680Ω

R5 = 270Ω

SCHEMA ELETTRICO:

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si è analizzata una rete elettrica in regime continuo:

Per prima cosa si sono riportati in una tabella i valori nominali e reali per ogni singola resistenza misurando i valori reali con l’ausilio del multimetro impostandolo per compiere questo tipo d’azione. Subito dopo si è montato il circuito sulla bread-board seguendo lo schema elettrico, dopo averlo alimentato con una tensione di 12V grazie all’ausilio dell’alimentatore in corrente continua si è misurata le tensione ai capi di ogni singola resistenza grazie all’ausilio del multimetro impostandolo per questa azione e collegandolo in parallelo ad ogni resistenza. Subito dopo si è misurata anche la corrente che attraversava ogni singola resistenza collegando il multimetro impostato per questa azione in serie ad ogni utilizzatore (resistenza), dopo di che si sono inseriti in una tabella i valori delle tensioni (precedentemente misurati) e delle correnti che attraversavano ogni singola resistenza.

Dopo aver completato la prova si è verificata la legge di ohm per ogni resistenza applicando le rispettive formule (V = R * I), (R = V / I) e (I = V / R) in modo da verificare se i valori calcolati si aggiravano intorno a quelli misurati riportati in cartella.

Infine si e verificato il primo e il secondo principio di Kirchhoff: nel primo verificando nei rispettivi nodi A,B,C se la somma delle correnti entranti è uguale alla somma delle correnti uscenti. Nel secondo lo si è applicato ad una maglia dove partendo da un punto qualsiasi si è  effettuato un percorso chiuso verificando se la somma algebrica di tutte le tensioni che si incontrano per poi ritornare al punto di partenza, è evidente che la tensione tra il punto di partenza e quello di arrivo è zero, in quanto i due punti coincidono.

TABELLA DEI VALORI DELLE RESISTENZE:

| RESISTENZA | VALORE NOMINALE | VALORE REALE |
| --- | --- | --- |
| R1 | 220Ω | 218Ω |
| R2 | 390Ω | 389Ω |
| R3 | 560Ω | 558Ω |
| R4 | 680Ω | 682Ω |
| R5 | 270Ω | 273Ω |

TABELLA DELLE TENSIONI E DELLE CORRENTI DELLE RESISTENZE:

| RESISTENZA | TENSIONE (V) | CORRENTE (A) |
| --- | --- | --- |
| R1 | 5,50V | 25,3mA  0,0253A |
| R2 | 6,49V | 16,8mA  0,0168A |
| R3 | 4,80V | 8,63mA  0,0086A |
| R4 | 1,68V | 2,45mA  0,0024A |
| R5 | 1,68V | 6,15mA  0,0061A |

VERIFICA DELLA LEGGE DI Ohm PER OGNI RESISTENZA:

R1 = VR1 / IR1 = 5,50 / 0,0253 = 217,4Ω

R2 = VR2 / IR2 = 6,49 / 0,0168 = 386,3Ω

R3 = VR3 / IR3 = 4,80 / 0,0086 = 556,2Ω

R4 = VR4 / IR4 = 1,68 / 0,0024 = 682,9Ω

R5 = VR5 / IR5 = 1,68 / 0,0061 = 275,4Ω

VR1 = R1 * I1 = 220 * 0,0253 = 5,56V

VR2 = R2 * I2 = 390 * 0,0168 = 6,55V

VR3 = R3 * I3 = 560 * 0,0086 = 4,81V

VR4 = R4 * I4 = 680 * 0,0024 = 1,63V

VR5 = R5 * I5 = 270 * 0,0061 = 1,64V

I1 = VR1 / R1 = 5,50 / 220 = 0,025A

I2 = VR2 / R2 = 6,49 / 390 = 0,016A

I3 = VR3 / R3 = 4,80 / 560 = 0,008A

I4 = VR4 / R4 = 1,68 / 680 = 0,002A

I5 = VR5 / R5 = 1,68 / 270 = 0,006A

VERIFICA DEL PRIMO PRINCIPIO DI KIRCHHOFF NEI NODI B,C,D:

NODO B:

Nel nodo B confluiscono 3 correnti. L’equazione abbinata con i versi indicati nello schema elettrico risulta:

Nodo B) I2 + I3 = I1  0,0168 + 0,0086 = 0,0254A

In quanto I2 ed I3 sono entranti al nodo mentre I1 è uscente.

NODO C:

Nel nodo C confluiscono 3 correnti. L’equazione abbinata con i versi indicati nello schema elettrico risulta:

Nodo C) I3 = I4 + I5  0,0086 = 0,0024 + 0,0061A

In quanto I3 è entrante al nodo mentre I4 ed I5 sono uscenti.

NODO D:

Nel nodo D confluiscono 3 correnti. L’equazione abbinata con i versi indicati nello schema elettrico risulta:

Nodo D) I4 + I5 = I3  0,0024 + 0,0061 = 0,0086A

In quanto I4 ed I5 sono entranti al nodo mentre I3 è uscente.

VERIFICA DEL SECONDO PRINCIPIO DI KIRCHHOFF IN UNA MAGLIA A PIACERE:

Per prima cosa si sceglie una maglia a piacere. Nello schema elettrico scelgo la maglia A,C,D,B,A. si assume (per scelta) il senso orario di percorrenza della maglia, quindi in base al secondo principio di Kirchhoff  si scrive l’equazione:

- VR2 + VR3 + VR4 = 0

- 6,49 + 4,8 + 1,68 = 0

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si è riusciti a verificare la legge di ohm, ed il  1° e 2° principio di Kirchhoff.