Niespolo Vincenzo 4°A1

SCOPO:

- Collegare Vin a GND e a Vcc e verificare lo stato del led (Vled e Iled).

- Collegare Vin al generatore di funzioni e verificare il funzionamento.

- Verificare che quando il transistor si comporta da interruttore chiuso (Vin = 5V), allora Vce +/-= 0V (< 0,2V).

STRUMENTI UTILIZZATI:

- Alimentatore variabile in corrente continua 0:7V.

- Generatore di funzioni

- Multimetro

- Bread-Board

- Cavo BNCmorsetti

- Cavi Elettrici

COMPONENTI UTILIZZATI:

- Transistor NPN BC107B

- Led di segnale a grandezza media

- Resistenza da 330Ω

- Resistenza da 2,2KΩ

- Fili elettrici

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si e voluto realizzare un interruttore digitale utilizzando un transistor NPN BC107B.

Per prima cosa si è costruito il circuito come in figura collegando al collettore del transistor il catodo del led e l’anodo del led in serie alla resistenza da 330Ω, collegando questa a Vcc.

Analizzando questa prima parte del circuito e evidente che il transistor funziona: da interruttore chiuso quando sull’collettore c’è GND (in questo caso il led si accende) e da interruttore aperto quando sull’ collettore c’è Vcc (in questo caso il led è spento).

Analizzando la seconda parte del circuito si vede che all’emettitore c’è GND mentre alla base e collegata  resistenza RB da 2.2KΩ in serie al generatore di funzioni precedentemente impostato su una funzione ad onda quadra con ampiezza di 5V e con una frequenza bassa di 1Hz in modo da poter osservare i cambiamenti del led, e si è visto che sul livello alto (cioè quando su Vin era presente Vcc) il led era acceso e quindi il transistor si comportava come interruttore chiuso.

altre osservazioni che si possono vedere in questo caso sono: la tensione Vce che è +/- = a 0V, la tensione presente ai capi del led che è +/- = a 2V e la corrente che lo attraversa che è uguale a 10mA.

Nel caso che su Vin sia presente il livello basso (cioè quando su Vin era presente GND) il transistor si comportava come interruttore aperto, dando sul collettore una tensione +/- uguale a 5V impedendo in questo caso l’accensione del led .

altre osservazioni che si possono vedere in questo caso sono: la tensione Vce che è  = a 4,39V, la tensione presente ai capi del led che è = a 0,6V e la corrente che lo attraversa che è quasi nulla +/- = a 4,39μA.

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si è riusciti a verificare il comportamento di un transistor NPN BC107B utilizzato come interruttore digitale.

Riuscendo a pilotare l’accensione e lo spegnimento del led semplicemente inviando un segnale tra la base e l’emettitore del transistor.