Niespolo Vincenzo 4°A1

SCOPO:

- Misurare la tensioni: VCE, VRC, VE, VBE, VR1, VR2

- Misurare le correnti: IC, IE, IR1, IR2

- Calcolare le correnti: IC, IE, IB

- Calcolare il coefficiente: hFE

STRUMENTI UTILIZZATI:

- Alimentatore variabile in corrente continua 0:20V

- Multimetro

- Bread-Board

- Cavi Elettrici

COMPONENTI UTILIZZATI:

- Transistor NPN BC107

- Resistenza R1 da 39KΩ

- Resistenza R2 da 15KΩ

- Resistenza RC da 1,5KΩ

- Resistenza RE da 1KΩ

- Fili elettrici

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si è polarizzato direttamente un transistor BC107.

Per prima cosa si è costruito il circuito con l’ausilio della Bread-Board come in figura, collegando l’emettitore del transistor a massa tramite una resistenza RE da 1KΩ e il collettore a VCC tramite una resistenza RC da 1,5KΩ.

Infine si è collegata la base a VCC tramite la resistenza R1 da 39KΩ e a massa tramite una resistenza R2 da 15KΩ.

Subito dopo si è alimentato il circuito con l’ausilio dell’alimentatore variabile con una tensione di 10V, dopodiché si sono misurate le tensioni: VCE, VRC, VE, VR1, VR2,VBE con l’ausilio del multimetro impostato su V, e collegandolo al collettore e all’emettitore del transistor per misurare VCE e in parallelo a RC, RE, R1, R2, per misurare rispettivamente le tensioni VRC, VE, VR1, VR2, infine  si è collegato il multimetro tra la base è l’emettitore per misurare la tensione VBE.

Subito dopo si sono misurate le correnti IC, IE, IR1, IR2 collegando il multimetro impostato in modo tale da poter misurare le correnti, in serie alle resistenze RC, RE, R1, R2 ottenendo cosi le rispettive correnti IC, IE, IR1, IR2.

Infine con le misure ottenute grazie al multimetro e ai valori nominali delle resistenze si sono calcolate le correnti IC, IE, IB e il coefficiente hFE.

Il calcolo della corrente IE si è effettuata in modo da evitare che ci fossero errori, confrontandola con quella misurata, mentre IB la si è calcolata perché non era possibile misurarla con gli strumenti posseduti in quanto la corrente era molto piccola (nell’ordine dei μA) e ovviamente il margine di errore sarebbe stato abbastanza alto, subito dopo con le correnti IE, e IB calcolate si è ricavato per calcolo il coefficiente hFE.

SCHEMA ELETTRICO:

MISURE EFFETTUATE:

| TENSIONI (V) | CORRENTI (mA) |
| --- | --- |
| VCE = 5,98 | IC = 1,605 |
| VRC = 2,33 | IE = 1,602 |
| VE = 1,62 | IR1 = 0,201 |
| VBE = 0,626 | IR2 = 0,151 |
| VR1 = 7,774 |  |
| VR2 = 2,251 |  |

CALCOLI EFFETTUATI:

IC = VRC / RC = 2,33V / 1,5KΩ = 1,55mA

IE = VRE / RE = 1,62V / 1KΩ = 1,62mA

IB = IR1 – IR2 = 0,201 mA – 0,151 mA = 0,05mA

hFE = IC / IB = 1,55mA / 0,05mA = 31

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si è riusciti a polarizzare un transistor BC107, grazie al quale si e riusciti a calcolare il coefficiente hFE tramite le misure ricavate e ai calcoli effettuati.