INPUT:230V AC ; 50Hz

OUTPUT:5V DC ; 3A

Niespolo Vincenzo 4°A1

SCOPO:

Progettare e realizzare un alimentatore di tipo stabilizzato in grado di fornire una tensione di +5V con una corrente Max di 3A, Inoltre deve essere provvisto di due Led che ne indichino l’accensione ed il sovraccarico (overload).

REALIZZAZIONE PRATICA:

Nel laboratorio di T.D.P si è voluto realizzare un alimentatore stabilizzato avente in uscita una d.d.p di +5V in grado di erogare una corrente massima di 3A.

Per prima cosa si è scelto il tipo di stabilizzatore da adottare, dal momento che in uscita avevamo bisogno di una tensione di +5V si è scelto di utilizzare uno stabilizzatore LM7805 in grado di fornire una tensione fissa di +5V una corrente massima di 1A.

La tensione di dropout (cioè la minima d.d.p che deve essere presente tra l’ingresso e l’uscita dello stabilizzatore) è di 2V, quindi per un corretto funzionamento, tra VI e GND dello stabilizzatore deve esserci una d.d.p di:

Vi(min) = Vo + Vdropout = 5V + 2V = 7V

Inoltre e da tenere presente che l’alimentatore deve essere in grado di fornire una corrente di uscita massima di 3A, dal momento che lo stabilizzatore è in grado di fornire una corrente di uscita massima di 1A per i restanti 2A si è deciso di utilizzare un transistor di potenza MJ2955, le cui caratteristiche le troviamo nei Datasheet inclusi in questa relazione.

Per utilizzare tale transistor si è dovuto impiegare un partitore di corrente formato da due resistori in parallelo da 1Ω in questo modo sottoponendo l’alimentatore a pieno carico la caduta di tensione risulterà pari a 1V. dal momento che:

R2,3 = [ (R2 * R3) / (R2 + R3) ] = 1 / 2 = 0,5Ω

V2,3 = R2,3 * (IR1 + IR2) = 0,5 * 2 = 1V

E’ inoltre da tener presente che le due resistenze da 1Ω da utilizzare nel partitore di corrente a carico massimo vengono percorse ognuna da una corrente di 1A è quindi le due resistenze del partitore devono poter essere in grado di dissipare una potenza di:

PR2 = VR2,3 * IR2 = 1 * 1 = 1W

PR3 = VR2,3 * IR2 = 1 * 1 = 1W

Anche se in realtà si sono utilizzati dei resistori di 5W.

Un'altra resistenza da 1Ω in grado di dissipare una potenza di 5W è stata utilizzata all’ingresso VIN dello stabilizzatore in serie al diodo 1N4007 tale resistenza, a carico pieno ha una d.d.p di 1V (dal momento che la resistenza è di 1Ω e che la corrente d’ingresso minima richiesta dallo stabilizzatore è di 1A) tale tensione è sufficiente per poter portare in conduzione il transistor di segnale 2N2905A utilizzato per indicare tramite un led rosso quando l’alimentatore va in sovraccarico. Inoltre si è utilizzato anche una resistenza trimmer da 1K in serie ad una da 560Ω collegando il pin centrale della resistenza trimmer cioè quello che fa riferimento al rotore della resistenza la base del transistor in modo da poter variare la tensione di soglia del transistor in questo modo si sarebbe potuto regolare l’accensione rella spia di sovraccarico.

Subito dopo si è calcolato il tipo di filtro da utilizzare tenendo conto prima di tutto della tensione di uscita minima:

VO(min) = Vi(min) + VEB + (R2//R3) * I1,2 = 7 + 0,8 + 1 = 8,8V

Vi(min): d.d.p minima che deve esserci tra l’ingresso e l’uscita dello stabilizzatore

VEB: d.d.p presente fra l’emettitore e la base del transistor di potenza MJ2955

(R2//R3) * I1,2: d.d.p presente ai capi del partitore di corrente a carico piano.

Dal momento che l’ampiezza massima ∆VO (componente ripple) deve essere inferiore alla tensione di uscita minima VO(min)

∆VO ≤ 0,4 * 8,8 = 3,5V

dopodiché si è calcolata la capacità del filtro:

C = Io / (2 * f * ∆VO) = 3/ (2 * 50 * 3) = 10000microF

Per soddisfare tale capacità si sono utilizzati 2 condensatori elettrolitici da 4700 microF collegati in parallelo.

Subito dopo si è utilizzato un ponte raddrizzatore avente ovviamente il compito di trasformare il segnale sinusoidale tutto pulsante.

Dopodiché si è calcolata la tensione massima presente sul secondario avvolgimento del trasformatore:

VSM = (VS(max) + 2VF) / 0,92 = (11,8 + 2) / 0,92 = 15V

Infine si è calcolata la potenza dei due dissipatori da applicare allo stabilizzatore e al transistor di potenza.

Per prima cosa si sono calcolate le potenze massime dissipate dallo stabilizzatore e del transistor di potenza MJ2955:

PD(Stabilizzatore) = (VI – VO) * I1 = (10 – 5) * 1 = 5W

PD(Transistor di potenza) = (VE – VO) * I1 = (11 – 5) * 2 = 12W

La resistenza termica massima tra la giunzione e l’ambiente dello stabilizzatore è:

θja(max) = (TJ(max) – Ta) / PD(Stabilizzatore) = (125 – 60) / 5 = 13 °C/W

Quindi la resistenza termica θsa:

θsa ≤ θja(max) – θjc – θcs = 13 – 4 – 1 = 8°C/W

Quindi per lo stabilizzatore si è scelto di utilizzare un dissipatore avente una θsa di 8°C/W.

Dopodiché si è calcolata la resistenza termica massima, tra la giunzione e l’ambiente del transistor di potenza MJ2955 è di:

θja(max) = (TJ(max) – Ta) / PD(transistor di potenza) = (150 – 60) / 12 = 7,5 °C/W

θsa ≤ θja(max) – θjc – θcs = 7,5 – 1,5 – 0,5 = 5,5°C/W

Quindi per il transistor di potenza MJ2955 si è scelto di utilizzare un dissipatore di 5°C/W.

COLLAUDO:

Per prima cosa si è utilizzata la console del banco di lavoro come trasformatore per l’alimentatore; regolando tale console in modo da fornire in uscita una tensione sinusoidale (alternata) di 12V con una frequenza di 50Hz.

Subito dopo si è collegato all’ingresso del alimentatore tramite due cavi elettrici l’uscita della console dando cosi all’ingresso dell’alimentatore una tensione di 12VAC con una frequenza di 50Hz.

Subito dopo si è visto che l’indicatore luminoso verde (la spia che indica l’accensione dell’alimentatore si è accesa; dopo di che si è collegato all’uscita dell’alimentatore un multimetro precedentemente impostato come voltmetro, dove si è potuto costatare l’effettiva d.d.p di 5V presente all’uscita dell’alimentatore.

Infine se è messo in cortocircuito i due potenziali presenti all’uscita dell’alimentatore per verificare l’accensione del led rosso (spia di sovraccarico) in questo modo però si è solo verificato l’effettivo funzionamento della spia di sovraccarico ma non si è verificato l’effettiva corrente che avrebbe dovuto scorrere al momento della cortocircuitazione che avrebbe dovuto essere di 3A.

Tale corrente si sarebbe potuta misurare collegando il multimetro importato come amperometro in serie a un carico R avente una resistenza < di 1.66Ω dato che: sapendo che la corrente massima che può erogare l’alimentatore è di 3° e che la d.d.p e di 5V la resistenza R = V / I = 5V/3I = 1.66Ω.

Un altro modo più semplice per misurare la corrente massima in grado di erogare l’alimentatore sarebbe potuta consistere nell’eliminare il carico R della serie in questo modo si sarebbe ricreato il cortocircuito (dal momento che l’amperometro collegato ai due potenziali presenti all’uscita dell’alimentatore ha una resistenza piccolissima quasi nulla) ma questa vita invece di verificare solo il sovraccarico si è potuto misurare anche la corrente massima che l’alimentatore può erogare.

SCHEMA ELETTRICO:

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di T.D.P si è riusciti a progettare e creare un alimentatore stabilizzato avente in uscita una d.d.p di +5V con una corrente massima di 3A.

Inoltre nell’alimentatore si sono inseriti due led uno verde che ne segnalasse l’accensione e uno rosso che ne segnalasse il sovraccarico.