INPUT: 9V DC

Niespolo Vincenzo 4°A1

SCOPO:

Progettare e realizzare un generatore di suoni ad attivazione notturna in grado di suonare al buio e di disattivarsi alla luce, inoltre deve essere in grado di cambiare tonalità in base ai pin di selezione.

PROCEDIMENTO SEGUITO:

Nel laboratorio di elettronica si e voluto realizzare un circuito in grado di generare suoni al buio con una frequenza regolabile in base ai due ingressi di selezione.

Per prima cosa si è analizzato lo schema elettrico in modo da capire il comportamento e la funzione di ogni singolo componente; e si è visto che il integrato 4060 utilizzato in questo circuito aveva vari ingressi e varie uscite.

Alcuni dei principali ingressi che si sono presi in considerazione per la progettazione di questo circuito sono: i pin 12,1,4 e 13.

Il pin 12 (RST) “attivo basso” si è utilizzato per l'attivazione e la disattivazione della funzione effettuata dalla circuito integrato, quest'ultimo veniva controllato tramite una fotoresistenza dove: se la fotoresistenza veniva irradiata dalla luce la sua impedenza diminuiva permettendo così il passaggio di una corrente entrante nel circuito integrato attraverso il pin 12 disattivando così la funzione del integrato, inversamente quando la fotoresistenza non veniva irradiata dalla luce la sua impedenza aumentava diminuendo così la corrente entrante nel circuito integrato attraverso il pin 12 e permettendo l'uscita di un ulteriore corrente dal pin 12 dove attraverso la resistenza R1 da 22K “Pull Up” andava a Massa. In altre parole quando la fotoresistenza veniva irradiata da luce sul pin 12 era presente il livello logico 1 mentre quando quest'ultima non veniva irradiata da luce sulla pin 12 era presente il livello logico zero.

il pin 1 e 13 si sono utilizzati come ingressi di selezione con l'ausilio di piccoli connettori dove tramite un filo elettrico era possibile chiudere o aprire il circuito, verificando che quando l'ingresso di selezione del pin uno era chiuso il buzzer emetteva un suono con un certo intervallo di tempo, mentre quando l'ingresso di selezione del pin tredici era chiuso il buzzer emetteva un suono avente stessa frequenza del precedente ingresso di selezione ma con un diverso intervallo di tempo.

il pin 4 si è utilizzato per stabilire una certa frequenza di lavoro, in questo circuito si è voluto avere una frequenza di suono simile a quella di un grillo e quindi lo si è collegato tramite la resistenza R4 da 10K del pin nove del integrato attraversando per prima cosa un diodo 1N4148.

Alcune principali uscite che si sono presi in considerazione del integrato 4060 sono: in pin 9,10 e 11.

queste tre uscite giungono infine ad un'unica uscita portante il segnale che verrà portato alla base di un transistor BC107 in modo da amplificare la corrente del segnale posto alla base della transistor per il coefficiente hFE

della transistor, in modo da assicurarci che al buzzer giunga corrente a sufficienza per il suo corretto funzionamento.

subito dopo si è realizzato lo schema elettrico e la lista componenti con l'ausilio del programma OrCad Capture, successivamente si è realizzato il master al computer utilizzando il programma Paint di Windows stampando il master su un foglio lucido.

subito dopo si è utilizzata una basetta avente un layer di rame e uno di fotoresist, applicando sul fotoresist il master precedentemente stampato a computer sottoponendo il tutto a raggi ultravioletti per la durata di 2 min e 50 s subito dopo si è presa la basetta e la si è posta in una vaschetta contenente dell'acido utilizzato per la corrosione del rame; in questo modo la parte del fotoresist risposta a raggi ultravioletti viene eliminata insieme al rame sottostante mentre la parte non esposta a raggi ultravioletti del fotoresist resta invariata dagli effetti dell'acido.

successivamente si è pulita la basetta con l'acetone in modo da eliminare la parte di fotoresist non esposta a raggi ultravioletti, subito dopo si sono effettuati fuori sulla basetta per l'ingresso dei pin dei componenti.

Infine si sono saldati i componenti seguendo lo schema elettrico e si è passati al collaudo del circuito.

COLLAUDO:

Per collaudare il circuito per prima cosa si è alimentato dando in ingresso una tensione di +9V in DC, subito dopo si è chiuso uno dei due ingressi di selezione e si è coperta la foto-resistenza con un dito e si è visto che il buzzer emetteva un suono con una certa frequenza.

Subito dopo si è ripetuta la procedura selezionando l'altro ingresso di selezione e si è visto che il buzzer emetteva un suono con una frequenza diversa dalla precedente.

Infine si è ripetuto la stessa procedura lasciando aperti gli ingressi di selezione e si è visto che il buzzer , emetteva un suono con una frequenza costante.

Nella procedura di collaudo effettuata utilizzando il primo ingresso di selezione si è visto che buzzer d'emetteva un suono con una certa frequenza separata da una pausa di un secondo.

Mentre la seconda procedura di collaudo effettuata utilizzando il secondo ingresso di selezione si è visto che il buzzer emetteva un suono con una certa frequenza separata da una pausa di 1/2 secondo.

SCHEMA ELETTRICO:

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di T.D.P si è riusciti a progettare e realizzare un generatore di suoni capace di attivarsi (e quindi di generare suoni ad una certa frequenza) al buio e di disattivarsi alla luce.