Niespolo Vincenzo 4A1

SCOPO:

Progettare e realizzare una tastiera elettronica a 14 tasti, inserendo ad ogni tasto un trimmer per tarare la frequenza, utilizzando come integrato un NE555

PROCEDIMENTO SEGUITO:

Nel laboratorio di elettronica si e voluto realizzare una tastiera elettronica in grado di emettere le note musicali.

Per prima cosa si è progettato il circuito elettrico, innanzitutto si è preso in esame l'integrato NE555 e si è visto che tale integrato era composto da otto pin dove: il pin uno è il pin dell'alimentazione del integrato che va collegato al polo negativo GND.

il secondo pin Trigger è il pin dell'ingresso invertente del comparatore inferiore.

il terzo pin è l'uscita del integrato.

il quarto pin è il reset, è attivo basso, e serve ad abilitare e disabilitare l'uscita.

il quinto pin è denominato voltage control e serve per anticipare o ritardare la commutazione del livello logico d'uscita, modificando le tensioni di riferimento appunto dei due compratori posti all'interno del integrato, se questa opzione non viene utilizzata è obbligatorio collegare il pin a Massa attraverso un condensatore da 10nF come nel nostro caso.

Il pin sei THRESHOULD serve per controllare l'ingresso non invertente del compratore superiore.

il pin sette DISCHARGE serve per scaricare eventuali condensatori collegati al pin 2 e 6.

Il pin otto e il pin nell'alimentazione del integrato che va collegato al polo positivo Vcc.

subito dopo si è collegato il pin uno a Massa, pin otto a Vcc; in modo da alimentare l'integrato, dopo di che si è collegato il pin quattro a Vcc in modo da disabilitare la funzione reset ed avere così l'uscita abilitata.

successivamente si è collegato il pin cinque VOLTAGE CONTROL a Massa attraverso un condensatore da 10nF dal momento che questa funzione non veniva utilizzata.

infine si sono presi in esame i tre componenti: RA,RB e C collegati rispettivamente in serie e alimentati, avete il restante pin di RA collegato a Vcc e il restante pin di C collegato a Massa. Tali componenti erano responsabili della frequenza del circuito “generatore di clock asincrono con NE555” dove: per avere in due semiperiodi t1 e t2 +/- uguali si e  scelto una resistenza RA relativamente piccola +/- 1KΩ, successivamente per la resistenza RB si è progettato un circuito dove attraverso dei tasti (utilizzati per le note) e delle resistenze variabili era possibile variare tale valore.

dopo di che si è preso come condensatore C un condensatore da 100nF. Subito dopo si è collegato tra RA e RB il pin sette dove attraverso il quale era possibile scaricare il condensatore C mentre tra RB e C si è collegato il pin due e sei.

infine si è collegata l'uscita del componente (pin3) alla base di un transistor bc107 collegato al mentitore comune in modo da amplificare il segnale di uscita e mandarlo al buzzer collegato tra Vcc e collettore del transistor.

successivamente si è realizzato il circuito elettrico e la lista componenti a computer con l'ausilio del programma OrCAD Capture infine si è realizzato il layout utilizzando il programma MSPaint, lo si è stampato su foglio lucido e grazie al laboratorio fotografico si è stampato il master sulla basetta utilizzando il layout stampato su foglio lucido e il bromografo (macchina che mette raggi U.V.), così facendo la parte di fotoresist polimerizzata si ammorbidisce mettere la parte di fotoresist non polimerizzata (le piste) resta dura così che nella fase successiva, quando la basetta viene esposta agli acidi la parte di fotoresist colpita dai raggi ultravioletti va via insieme alla rame presente sotto quest'ultima lasciando intatta la parte di fotoresist non colpita dai raggi ultravioletti e ovviamente anche le rame presente sotto quest'ultima.

infine si sono effettuati fori sulla basetta in modo da poter inserire componenti e successivamente saldarli.

SCHEMA  ELETTRICO DI UN GENERATORE DI CLOCK ASINCRONO CON INTEGRATO NE555:

DIAGRAMMA:

COLLAUDO:

il collaudo di tale circuito è stato estremamente facile da momento che non abbiamo fatto altro che alimentare il circuito con una tensione compresa tra i 5 e i 16 V, successivamente si sono premuti uno dopo l'altro tutti e 14 i tasti osservando che il buzzer e metteva un suono con una certa frequenza per ogni tasto.

infine si è tarata la frequenza per ogni tasto attraverso i Trimmer in modo da far emettere al buzzer un suono con una certa frequenza per ogni tasto corrispondente alle note musicali.

SCHEMA ELETTRICO:

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di T.D.P si è riusciti a progettare e realizzare una tastiera elettronica a 14 tasti in grado di emettere per ogni tasto un suono ad una certa frequenza, tarandola in modo che per ogni tasto emetta un suono alla frequenza di ogni nota musicale.