Diodi diffusi: sono realizzati secondo la tecnica di diffusione.

- wafer di silicio drogato di tipo n

- esporre la superficie è a vapori di impurezza p si forma la giunzione pn

- erano nel danneggiare il reticolo cristallino si procede alla separazione mediante attacco chimico scavando solo chi incidano il semiconduttore fin oltre la giunzione, subito dopo ho si può proseguire con il taglio per via laser.

- La giunzione viene successivamente protetta con uno strato di ossido

- sul fronte e sulla retro del componente vengono infine effettuate le metallizzazioni per i collegamenti

Diodi a doppia diffusione: serve ad aumentare la tensione diretta di rottura e per abbassare la resistenza diretta.

- wafer di silicio poco drogato di tipo n

- esposizione sul fronte a vapori di boro si attiene la zona p+

- esposizione sul retro a vapori di fosforo si ottiene la zona n+

- sul fronte e sulla retro del componente vengono infine effettuate le metallizzazioni per i collegamenti

diodi planari: all'interno di un substrato di tipo n, in un'area circoscritta mediante tecnica fotolitografica viene diffusa una regione di tipo p la giunzione pn risulta così protetta e si può procedere quindi mediante taglio per via meccanica o per via laser.

Diodi planari epitassiali: sullo sopporto fortemente drogato di tipo n+ viene fatto crescere epitassialmente uno strato di silicio drogato di tipo n a bassissimo drogaggio; in esso successivamente con la tecnica planare si ricava la regione p+.

Transistor planari

- sulla superficie di un wafer di silicio di tipo  n viene fatto crescere uno stato di ossido con la tecnica fotolitografica nell'ossido viene aperta una finestra per la diffusione di base.

- si effettua una prima diffusione di impunità di tipo p.avviene in due fasi ad una fase in predisposizione in presenza di vapori del drogante segue la diffusione vera e propria con la quale le impurità penetrano nel semiconduttore drogandolo per sovracompensazione formando così la giunzione base emettitore.

- si apre una seconda finestra vicino all’emettitore.

- si è aperto una seconda diffusione di guaina che vede realizzare la zona di emettitore.

- vengono aperte le finestre per la metallizzazione dei contatti di base e di emettitore.

- si effettua la deposizione dell'alluminio e va a coprire tutta la superficie del wafer entrando in contatto con il semiconduttore solo in corrispondenza delle finestre aperte.

- mediante attacco chimico si rimuove il metallo in eccesso; infine si realizza la metallizzazione di collettore sul retro del chip.

- si separano i vari chip del wafer mediante raggio laser.

Transistor planari epitassiali: serve per abbassare la resistenza di collettore.

su un substrato n+ si fa crescere epitassialmente uno strato n a basso drogaggio nel quale con la tecnica planare vengono diffusi in successione alla base p di e l’emettitore n+ . Con questa tecnica si possono regolare con estrema precisione gli spessori della base e della zona a basso drogaggio del collettore.