Realizzazione dei circuiti monolitici bipolari

- wafer di silicio monocristallino drogato di tipo p

- si effettua la prima mascheratura e di fusione per formare uno strato fortemente drogato di tipo n+ chiamato strato sepolto e serve come percorso ad alta conoscibilità tra la di giunzione base collettore e il contatto del collettore dal momento che quest'ultimo deve essere realizzato sulla superficie superiore del wafer

- con attacco chimico si rimuove l'ossido e si fa crescere epitassialmente sul wafer uno strato di silicio drogato di tipo n

- subito dopo si fa crescere uno strato di biossido di silicio e si realizzano quindi una maschera ed una diffusione di tipo p+ in modo da isolare i connettori dei componenti

- successivamente si effettua la mascheratura è diffusione di atomi di drogate di tipo p per la reazione della regione di base

- si ripete la procedura con una nuova maschera e di fusione con atomi di drogati di tipo n+ per la creazione nella regione di emettitore

- infine si ripete un'ultima maschera e serve per aprire le finestre nell'ossido in corrispondenza della base emettitore e collettore.successivamente si fa crescere tramite il processo di metallizzazione uno strato di alluminio dove con una nuova maschera si elimina per attacco chimico l'alluminio risiedente nelle arie indesiderate.