Niespolo Vincenzo 5A1

SCOPO:

Verificare il comportamento di un Amplificatore Operazionale ad anello aperto con LM741 se in quest’ultimo si da in ingresso un segnale sinusoidale con frequenza 1KHZ con 1Vpp.

STRUMENTI UTILIZZATI:

- 2 x Alimentatore con tensione variabile

- Generatore di funzioni

- Oscilloscopio a 2 canali

- Multimetro

- Bread-Board

- Cavi elettrici

- Cavi coassiali BNCMorsetti

COMPONENTI UTILIZZATI:

- Integrato LM741

- Fili Elettrici

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si è voluto realizzare un comparatore non invertente utilizzando un amplificatore operazionale LM741.

Per prima cosa si e realizzato un alimentatore duale da +12V/-12V

Collegando 2 alimentatori della console in serie, dopodiché si sono regolati con precisione a 12V con l’ausilio del Multimetro.

Successivamente si è costruito il circuito su bread-board collegando il pin 4 a –Vcc e il pin 7 a +Vcc in modo da alimentare l’integrato con una tensione duale.

Subito dopo si è scelto come segnale di riferimento GND mettendo a massa il pin 2 (ingresso invertente) dell’integrato, dopodiché sul pin 3 (ingresso non invertente) dell’integrato si è messo il segnale da comparare; per provare la funzione di comparatore si e scelto di dare un segnale sinusoidale da 1Vpp con una frequenza di 1KHZ, grazie all’ausilio del generatore di funzioni. Infine si è collegato il canale A dell’oscilloscopio all’ingresso non invertente dell’amplificatore operazionale (pin 3 dell’integrato) in modo da poter osservare il segale dato in ingresso tramite il generatore di funzioni dopodiché si e collegato il canale B dell’oscilloscopio all’uscita dell’amplificatore operazionale (pin 6 dell’integrato) in modo da vedere il comportamento di un amplificatore operazionale ad anello aperto, è si e visto che in uscita si aveva un segnale a onda quadra con picchi di valore +11V e -10,5V osservando che quando il segnale sinusoidale superava (anche di pochissimo) lo 0 l’uscita dell’operazionale andava a +11V mentre appena il segnale dato in ingrasso andava sotto lo 0 (anche di pochissimo) l’uscita andava a -10,5V.

Da tale comportamento si capisce che l’integrato LM741 contenente un amplificatore operazionale dove lo si è collegato ad anello aperto “cioè che non ci sono collegamenti tra uscita e ingressi” si comporta come un comparatore in grado di dare in uscita +VCC se il segnale e maggiore di quello di riferimento e –VCC se il segnale e minore del segnale di riferimento.

Successivamente si è ripetuta di nuovo la stessa prova solo che all’ingresso invertente si è messo il segnale da confrontare mentre all’ingresso non invertente si è messo il segnale di riferimento GND; e si è visto che l’amplificatore operazionale ad anello aperto si comportava da comparatore invertente.

SCHEMA ELETTRICO COMPARATORE NON INVERTENTE:

OSCILLOSCOPIO:

SCHEMA ELETTRICO COMPARATORE INVERTENTE:

OSCILLOSCOPIO:

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si e riusciti a verificare il comportamento di un amplificatore operazionale ad anello aperto, osservando che quest’ultimo si comportava da comparatore non invertente e invertente a seconda della configurazione che si dava agli ingressi.

-Se all’ingresso non invertente si dava il segnale da comparare e all’ingresso invertente il segnale di riferimento l’amplificatore operazionale ad anello aperto si comportava da comparatore non invertente.

-Se all’ingresso invertente si dava il segnale da comparare e all’ingresso non invertente il segnale di riferimento l’amplificatore operazionale ad anello aperto si comportava da comparatore invertente.