Niespolo Vincenzo 5A1

SCOPO:

Verificare il comportamento di un Amplificatore Operazionale ad anello chiuso con LM741 se in quest’ultimo si da in ingresso un segnale sinusoidale con frequenza 0,5KHZ con 1Vpp.

STRUMENTI UTILIZZATI:

- 2 x Alimentatore con tensione variabile

- Generatore di funzioni

- Oscilloscopio a 2 canali

- Multimetro

- Bread-Board

- Cavi elettrici

- Cavi coassiali BNCMorsetti

COMPONENTI UTILIZZATI:

- Integrato LM741

- Fili Elettrici

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si è voluto realizzare un amplificatore invertente e non invertente utilizzando un amplificatore operazionale LM741.

Per prima cosa si e realizzato un alimentatore duale da +12V/-15V

Collegando 2 alimentatori della console in serie, dopodiché si sono regolati con precisione a 12V con l’ausilio del Multimetro.

Successivamente si è costruito il circuito su bread-board collegando il pin 4 a –Vcc e il pin 7 a +Vcc in modo da alimentare l’integrato con una tensione duale.

Subito dopo si è realizzato un amplificatore invertente collegando l'ingresso non invertente a Massa mentre l'ingresso invertente lo si è collegato all'uscita del amplificatore operazionale tramite la resistenza Rf (retroazione). Successivamente si è generato un segnale sinusoidale avente ampiezza 1Vpp è una frequenza di 500Hz grazie all'ausilio del generatore di funzioni, tale segnale lo si è posto all'ingresso invertente del amplificatore operazionale tramite la resistenza Ri da 10KΩ dopodiché si è collegato il canale A dell’oscilloscopio al segnale posto in ingresso al amplificatore, mentre in canale B lo si è collegato all'uscita del amplificatore operazionale. Subito dopo si è provato il funzionamento e si è visto che il segnale in uscita rispetto a quello posto in ingresso era amplificato e invertito; in questo tipo di esperienza si sono fatte 6 prove, sostituendo per ogni prova la resistenza di retroazione Rf con i seguenti valori: 10KΩ, 22KΩ, 47KΩ, 100KΩ, 4,7KΩ e 1KΩ.

Per ogni prova si è visto che il guadagno  G dell’amplificatore operazionale variava secondo la formula G = - Rf/Ri.

Come ultima esperienza si è visto il funzionamento dell’amplificatore operazionale non invertente ove per la realizzazione si è seguito lo stesso procedimento dell’amplifcatore operazionale invertente solo che la configurazione dei due ingressi invertente e non invertente risultava opposta da quella dell’amplificatore operazionale invertente.

In quest’ultima esperienza si è visto che il segnale di uscita rispetto al segnale di ingresso risultava amplificato e non ribaltato, ove il guadagno G dell’amplificatore operazionale non invertente risultava essere:

G = 1+(Rf/Ri).

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE AD ANELLO CHIUSO INVERTENTE:

SCHEMA ELETTRICO:

TABELLA DI GUADAGNO:

| Rf | Ri | G = - Rf/Ri |
| --- | --- | --- |
| 1 KΩ | 10 KΩ | -0,1 |
| 4,7 KΩ | 10 KΩ | -0,47 |
| 10 KΩ | 10 KΩ | -1 |
| 22 KΩ | 10 KΩ | -2,2 |
| 47 KΩ | 10 KΩ | -4,7 |
| 100 KΩ | 10 KΩ | -10 |

PER Rf = 1KΩ

PER Rf = 4,7KΩ

PER Rf = 10KΩ

PER Rf = 22KΩ

PER Rf = 47KΩ

PER Rf = 100KΩ

AMPLIFICATORE OPERAZIONALE AD ANELLO CHIUSO NON INVERTENTE:

SCHEMA ELETTRICO:

TABELLA DI GUADAGNO:

| Rf | Ri | G = 1+( Rf/Ri) |
| --- | --- | --- |
| 1 KΩ | 10 KΩ | 1,1 |
| 4,7 KΩ | 10 KΩ | 1,47 |
| 10 KΩ | 10 KΩ | 2 |
| 22 KΩ | 10 KΩ | 3,2 |
| 47 KΩ | 10 KΩ | 5,7 |
| 100 KΩ | 10 KΩ | 11 |

PER Rf = 1KΩ

PER Rf = 4,7KΩ

PER Rf = 10KΩ

PER Rf = 22KΩ

PER Rf = 47KΩ

PER Rf = 100KΩ

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si è riusciti a verificare il comportamento di un amplificatore operazionale ad anello chiuso invertente e non invertente:

  - Nell’amplificatore operazionale ad anello chiuso invertente si è osservato che il segnale d’ingresso veniva amplificato o attenuato secondo i valori delle resistenze Rf e Ri, e sfasato di 180°.

  - Nell’amplificatore operazionale ad anello chiuso non invertente si è osservato che il segnale d’ingresso veniva solo amplificato secondo i valori delle resistenze Rf e Ri.