Niespolo Vincenzo 5A1

SCOPO:

Realizzare un Trigger di Schmitt con soglie non simmetriche utilizzando un amplificatore operazionale LM741.

-Applicare in ingresso un segnale triangolare di frequenza 200Hz e

ampiezza 7V di picco.

-Visualizzare sull’oscilloscopio VOUT e rilevare le 2 tensioni di soglia.

-Disegnare la transcaratteristica VOUT/VIN del circuito.

STRUMENTI UTILIZZATI:

- 2 x Alimentatore con tensione variabile

- Generatore di funzioni

- Oscilloscopio a 2 canali

- Multimetro

- Bread-Board

- Cavi elettrici

- Cavi coassiali BNCMorsetti

COMPONENTI UTILIZZATI:

- Integrato LM741

- Fili Elettrici

- R1’ = 15KΩ

- R1’’ = 3.9KΩ

- R2 = 33KΩ

CONDOTTA PRATICA E OSSERVAZIONE:

Nel laboratorio di elettronica si e voluto realizzare un trigger di schmitt a soglie non simmetriche rispetto allo zero, con l’impiego di un amplificatore operazionale LM741.

Per prima cosa si e alloggiato LM741 su bread-board e lo si è alimentato con una tensione duale di +/-12V, successivamente si è realizzata una retroazione positiva collegando la resistenza R2 da 33KΩ dall’uscita dell’amplificatore operazionale al morsetto non invertente.

Successivamente si è realizzato un partitore di tensione collegando in serie due resistenze R1’ da 15KΩ e R2” da 3.9 KΩ, alimentando il partitore con una tensione di 12V, dopodiché la tensione di riferimento ottenuta dal partitore la si è applicata al morsetto non invertente realizzando di fatto un trigger di schmitt invertente con soglie non simmetriche rispetto allo zero.

Successivamente si è generato un segnale triangolare a frequenza 200Hz avente ampiezza 7V di picco con l’ausilio del generatore di funzioni e lo si è applicato all’ingresso del trigger di schmitt o meglio all’ingresso del morsetto invertente dell’amplificatore operazionale.

Infine si è collegato il canale A dell’oscilloscopio al generatore di funzioni visualizzando cosi la forma d’onda di ingresso e per finire il canale B all’uscita dell’operazionale visualizzando cosi la forma d’onda di uscita.

Dopo aver verificato da una prima analisi il corretto funzionamento del circuito si sono fatti dei calcoli per trovare: VREF (Tensione di riferimento data all’morsetto non invertente con l’ausilio dell’partitore di tensione), VTM (Tensione media delle due soglie), VT- (Tensione di soglia minore), VT+ (Tensione di soglia maggiore) e VH (Tensione di Fascia isteresi).

Infine sono stati messi a confronto con i dati prelevati dall’osciloscopio, e si e visto che: Quando il segnale di ingresso assumeva valori crescenti superando prima la soglia minore, poi la soglia maggiore; in questo passaggio l’uscita andava a –VSAT. Mentre  quando il segnale di ingresso assumeva valori decrescenti superando prima la soglia maggiore, poi la soglia minore; in questo passaggio l’uscita andava a +VSAT.

SCHEMA ELETTRICO:

CALCOLI:

*Tensione massima di uscita all’operazionale:

+/-VSAT = VCC -1

+/-VSAT = 12 – 1 = 11V

*Tensione di riferimento data all’morsetto non invertente:

VREF = Vcc * R1’’ / (R1’ + R1’’)

VREF = 12 * 3.9K / (15K + 3.9K) = 2.74V

*Si applica Thevenin e si ricava R1:

R1 = (R1’ * R1’’) / (R1’ + R1’’)

R1 = (15K * 3.9K) / (15K + 3.9K) = 3.1KΩ

*Tensione media delle due soglie:

VTM = VREF * R2 / (R1 + R2)

VTM = 2.74 * 33K / (3.1K + 33K) = 2.5V

*Tensione di Fascia isteresi:

VH = 2 * VSAT * R1 / (R1 + R2)

VH = 2 * 11 * 3.1K / (3.1K + 33K) = 1.74V

*Tensione di soglia maggiore:

VT+ = VTM + (VH / 2)

VT+ = 2.5 + (1.74 / 2) = 3.37V

*Tensione di soglia minore:

VT- = VTM - (VH / 2)

VT- = 2.5 - (1.74 / 2) = 1.63V

OSCILLOSCOPIO:

CONCLUSIONI:

Nel laboratorio di elettronica si è riusciti a verificare il comportamento di un Trigger di schmitt invertente con soglie non simmetriche rispetto allo zero.

Osservando che:

-Quando il segnale di ingresso assumeva valori crescenti

superando prima la soglia minore, poi la soglia maggiore;

in questo passaggio l’uscita andava a –VSAT.

-Quando il segnale di ingresso assumeva valori decrescenti

superando prima la soglia maggiore, poi la soglia minore; in

questo passaggio l’uscita andava a +VSAT.