Progettazione e Realizzazione di una

Materie correlate:

- Elettronica

- Telecomunicazioni

- T.D.P

- Sistemi

- Matematica

Indice:

1) Introduzione…………………………………………pag. 3

2) Progettazione dell’hardware

- 2.1 Alimentatore…………………………………..pag. 4

- 2.2 Scheda Madre………………………………...pag. 7

- 2.3 Scheda Processore…………………………..pag. 15

- 2.4 Scheda Display……………………………….pag. 17

- 2.5 Scheda Supporto……………………………..pag. 18

- 2.6 Schede di condizionamento

- Temperatura………………………………...pag. 20

3) Progettazione del Software

- 3.1 Interfaccia LPT1 (Porta Parallela)………….pag. 22

- 3.2 Modulo acquisizione dati……………………pag. 23

- 3.3 Modulo elaborazione dati…………………...pag. 35

- 3.4 Modulo salvataggio dati……………………..pag. 38

- 3.5 Modulo di rilevazione centrale meteo………pag. 40

4) Progettazione Firmware

- 4.1 Programma per la gestione dell’ADC………..pag. 41

- 4.2 Programma Timer per l’anemometro………...pag. 45

________________________________________________

1 Introduzione

Questa Tesina descrive il lavoro di progettazione e realizzazione di una piccola stazione meteorologica.

Tale stazione e stata progettata e realizzata per effettuare misurazioni in tempo reale delle seguenti grandezze atmosferiche:

- Temperatura                    Range di funzionamento:  ( -40°C ÷ +60°C ) Ris 1°C

- Umidità                             Range di funzionamento:  (  10% ÷  90%  ) Ris 1%

- Pressione atmosferica    Range di funzionamento (870hPa÷1040hPa) Ris 5hPa

- Velocità del vento             Range di funzionamento: (0Km/h÷80Km/h) Ris 2Km/h

Tali grandezze atmosferiche dovranno essere messe a disposizione dell’utente mediante:

- Display Visualizzando in tempo reale una delle quattro grandezze

atmosferiche selezionabili attraverso un pulsante si selezione.

- Personal computer Visualizzando contemporaneamente, in tempo reale le

quattro grandezze atmosferiche e salvando in automatico i

valori delle grandezze acquisite ogni mezz’ora.

2 Progettazione dell’hardware

2.1 Progettazione dell’alimentatore

La prima fase di progettazione dell’alimentatore la si è dedicata alle sue caratteristiche di uscita.

Dal momento che questo ha il compito di alimentare una centralina meteorologica si è pensato di progettarlo in modo che possa fornire:

- VCC  = 5.12V            IMAX = 400mA

- VAOP = +/-12V          IMAX = 200mA

Tale scelta e stata fatta in quanto con una tensione pari a Vcc = 5.12V si avrebbe ottenuto un 1LSB pari a 20mV impiegando un convertitore analogico/digitale con una risoluzione pari a 8bit. Inoltre con una tensione pari a 5.12V non si avrebbe avuto alcun problema nell’alimentare circuiti integrati TTL.

Inoltre si è scelto un alimentazione duale di +/-12V in modo da poter alimentare gli amplificatori operazionali impiegati per il condizionamento dei segnali dei trasduttori.

Successivamente si è scelto uno stabilizzatore LM7812 per stabilizzare la tensione positiva +12V, un LM7912 per stabilizzare la tensione negativa -12V e un regolatore di tensione variabile LM317 per stabilizzare in uscita una tensione di 5.12V.

Osservando i datasheet di tali componenti integrati si osserva che tali dispositivi integrati per il corretto funzionamento devono avere tra l’ingresso e l’uscita come minimo una differenza di potenziale pari a 2V (Vdropout), quindi possiamo osservare che la minima tensione di ingresso che deve esserci all’ingresso degli stabilizzatori e pari a:

Vin7812(min) = Vout7812 + Vdropout = 12V + 2V = 14V

Vin7912(min) = Vout7912 + Vdropout = -12V + (-2V) = -14V

VinLM317(min) = VoutLM317 + Vdropout = 5.12V + 2V = 7.12V

Successivamente si è calcolata la capacità dei due filtri, uno per la tensione positiva +12V e 5.12V e l’altro per la tensione negativa -12V.

Per prima cosa si è calcolata la massima ondulazione consentita (componente ripple) che si presenta all’uscita del filtro oltre alla componente continua.

Filtro “+12V”       	ΔVOF ≤ 0.4 * VOF(min) = 0.4 * 14 = 5.6V

Filtro “-12V”       	ΔVOF ≤ 0.4 * VOF(min) = 0.4 * -14 = -5.6V

Dove il valore efficace risulterà:

Filtro “+12V”         ΔVOF(eff) = ΔVOF(max) / √2 = 5.6 / √2 ≈ 4V

Filtro “-12V”          ΔVOF(eff) = ΔVOF(max) / √2 = -5.6 / √2 ≈ -4V

Calcolato il valore che efficace e massimo della tensione sul condensatore valgono rispettivamente :

Filtro “+12V”   VOF           = VOF(min) + ΔVOF(eff) / 2 = 14 + 2 = 16V

  VOF(max) = VOF(min) + ΔVOF(eff)      = 14 + 4 = 18V

Filtro “-12V”    VOF           = VOF(min) + ΔVOF(eff) / 2 = -14 + (-2) = -16V

   VOF(max) = VOF(min) + ΔVOF(eff)      = -14 + (-4) = -18V

quindi la capacità dei due filtri risulterà rispettivamente:

Filtro “+12V”    I / 2f ΔVOF(eff) = 0.4A / 2*50*4 = 1000µF

Filtro “-12V”     I / 2f ΔVOF(eff) = 0.2A / 2*50*4 = 500µF

La capacità del primo filtro e stata calcolata con una corrente massima di 0.5A invece che 200mA perché in cascata al regolatore LM7812 e collegato il regolatore LM317 quindi il regolatore LM7812 oltre alla sua corrente massima di uscita dovrà supportare anche quella del regolatore LM317.

Successivamente si è scelto di utilizzare un ponte di raddrizzamento adatto a supportare una corrente media di 2A e una tensione inversa di 100V.

Infine si è scelto il tipo di trasformatore da utilizzare.

Nel caso di una tensione duale il trasformatore presenterà un uscita duale con una tensione VSM (tensione secondario massima ) pari a:

VSM = ( VOF + ΔVOF(eff) / 2 + VF ) / 0.92 = ( 16 + 2 + 1 ) / 0.92 = 20.7V

VS(eff) = VSM / √2 = 20.7 / √2 = 14.6V

Si è scelto un trasformatore commerciale con un rapporto di trasformazione

Di 220 / 15 + 15V.

Mentre la corrente sul secondario vale:

IS(eff1u) = 1.8 * I = 1.8 * 0.4A = 0.72A

IS(eff2u) = 1.8 * I = 1.8 * 0.2A = 0.36A

Quindi la potenza erogata sul secondario risulterà:

VS(eff) * 0.72 = 15 * 0.72 = 10.8VA

VS(eff) * 0.36 = 15 * 0.36 = 5.4VA

10.8 + 5.4 = 16.2VA

Infine si è ricavata la tensione di 5.12V collegando come gia detto in precedenza il regolatore LM317 (regolatore con uscita variabile che può assumere valori compresi tra 1.25V a 37V) in cascata al regolatore LM7812

E stabilizzando la tensione di uscita a 5.12V per mezzo della resistenza variabile R3 collegata tra massa e il pin ADJ dello stabilizzatore.

SCHEMA ELETTRICO:

FOTO DI REALIZZAZIONE:

2.2 Progettazione della scheda madre

Prima di procedere alla progettazione della scheda madre si è fatta una panoramica veloce sulle sue caratteristiche di ingresso/uscita:

- Ingresso della scheda madre:

  - -ALIMENTAZIONE (fornita dall’alimentatore per alimentare i componenti della scheda madre)

  - -4 SEGNALI ANALOGICI (prelevati dai trasduttori e condizionati dai circuiti di condizionamento)

  - -SEGNALI LPT1 “ind 378h” (Porta di uscita Dati dal PC per gestire la scheda madre)

  - -SEGNALI µCONTROLLORE (per la gestione della scheda madre se non è collegata al PC)

- Uscita della scheda madre:

  - -ALIMENTAZIONE (viene fornita alla scheda supporto per alimentare i circuiti di condizionamento)

  - -SEGNALI LPT1 “ind 379h” (Porta di ingresso Dati dal PC per leggere il dato digitalizzato dal convertitore A/D presente sulla scheda madre)

  - -INDIRIZZO DI SELEZIONE DEI 4 SEGNALI ANALOGICI + DATO DIGITALIZZATO DELL’ADC (utilizzati dalla scheda display come indirizzo delle due EPROM per la gestione dei 4 display a 7 segmenti)

Dopo aver preso visione delle caratteristiche di ingresso/uscita della scheda madre si sono analizzate le caratteristiche di interfacciamento tra personal computer e scheda madre,

utilizzando come porta di comunicazione la porta parallela LPT1 presente sui personal computer.

Si è osservato che tale porta è nata sostanzialmente  per garantire il collegamento con una stampante ma, data la sua naturale semplicità, la si è utilizzata per gestire la centralina meteorologica.

Porta parallela:

Osservando l’immagine della porta parallela riportata nel foglio precedente si osserva che tale porta e composta da 25 pin dove:

- Il primo Registro della porta parallela SPP (certamente indirizzo Base della serie) è una porta d'uscita a 8 bit:

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 0378H - 0278H - (03BCH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Registro di Uscita ( * ) |
|  |  |  |  |  |  |  | x | bit0 in uscita sul pin 2 del connettore |
|  |  |  |  |  |  | x |  | bit1 in uscita sul pin 3 del connettore |
|  |  |  |  |  | x |  |  | bit2 in uscita sul pin 4 del connettore |
|  |  |  |  | x |  |  |  | bit3 in uscita sul pin 5 del connettore |
|  |  |  | x |  |  |  |  | bit4 in uscita sul pin 6 del connettore |
|  |  | x |  |  |  |  |  | bit5 in uscita sul pin 7 del connettore |
|  | x |  |  |  |  |  |  | bit6 in uscita sul pin 8 del connettore |
| x |  |  |  |  |  |  |  | bit7 in uscita sul pin 9 del connettore |

Il byte che viene posto sulla porta 0378H / 0278H viene trasferito sul connettore così com'è e ci rimane fino all'esecuzione dell'eventuale successiva istruzione di Out

Tale porta di uscita a 8 bit la si è utilizzata per comandare la centrale meteorologica.

- Il secondo Registro della porta parallela è una porta d'ingresso a soli 5 bit, poiché il

connettore rende disponibili sui suoi pin solo 5 degli 8 bit:

| bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 0379H - 0279H - (03BDH) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Registro di Ingresso |
|  |  |  |  |  | x | x | x | non disponibili sul connettore |
|  |  |  |  | x |  |  |  | bit3 in ingresso dal pin 15 del connettore |
|  |  |  | x |  |  |  |  | bit4 in ingresso dal pin 13 del connettore |
|  |  | x |  |  |  |  |  | bit5 in ingresso dal pin 12 del connettore |
|  | x |  |  |  |  |  |  | bit6 in ingresso dal pin 10 del connettore |
| x |  |  |  |  |  |  |  | bit7 in ingresso negato dal pin 11 del connettore |

Sono disponibili solo 5 degli 8 bit e 1 di essi subisce internamente una inversione logica; in ogni caso il processore legge il dato dal connettore solo quando viene eseguita un'istruzione di In.

Tale porta d’ingresso è stata utilizzata per leggere il dato digitalizzato dall’ADC presente sulla scheda madre della centralina meteorologica.

Essendo disponibili solo 5 bit sul connettore della porta parallela, mentre il dato da acquisire e di un byte, si è deciso di utilizzare 4 bit disponibili meno significativi ( bit 3, 4, 5 e 6 ) e di acquisire prima il nibble meno significativo poi il nibble più significativo ottenendo cosi la lettura del byte.

- Il terzo Registro della porta parallela è una porta d'uscita a 4 bit, poiché il connettore rende disponibili sui suoi pin solo 4 degli 8 bit.

Tale porta di uscita non è stata utilizzata per la centralina meteorologica dal momento che per controllarla, la porta 0378H / 0278H è più che sufficiente.

- Infine si osserva che dal pin 18 al pin 25 è presente il punto di riferimento dei segnali o meglio la massa.

Successivamente in base ai dati raccolti sulle caratteristiche I/O della scheda madre e all’interfaccia parallela del Personal Computer si è passati alla progettazione dello schema a blocchi della scheda madre.

SCHEMA A BLOCCHI:

Dove si è partiti da un convertitore analogico/digitale ADC0808, tale componente integrato presenta al suo interno oltre al convertitore A/D a otto bit anche un multiplexer analogico a otto ingressi e un sample and hold.

Osservando il datasheet del componente si osserva che tale componente ha bisogno di un clock che può andare dai 10 ai 1280KHz, in questo progetto si è scelto di utilizzare un clock di 588KHz in modo da avere un tempo di conversione intorno ai 100µS.

Per tale scopo si è generato il segnale del clock utilizzando un ne555 configurato come multivibratore astabile ad una frequenza di circa 588 KHz, valore all'interno delle specifiche di clock del convertitore.

SCHEMA ELETTRICO MULTIVIBRATORE ASTABILE:

f = 1 / 0.7 * (R1 + 2R2) * C = 1 / 0.7 * (1200 + 2*1200) * 680*10-12 = 583KHz

Successivamente si è messo a massa l’ingresso –vref dell’ADC0808 e si è data una tensione di 5.12V all’ingresso +vref in modo da avere un valore di fondo scala VFS pari a 5.12V, cosi da avere un quanto pari a:

1LSB = VFS / 2n = 5.12V / 28 = 0.02V = 20mV

Con un errore di quantizzazione pari a:

Eq = ½ LSB = 20mV / 2 = 10mV

Dopodichè si è messo a massa l’ingresso di selezione più significativo del mux analogico presente all’interno dell’ADC0808 dal momento che su otto ingressi disponibili ne vengono utilizzati solo solo i primi quattro selezionabili attraverso i due restanti ingressi di selezione.

Tali ingressi di selezione insieme ai comandi di ALE (aggancio indirizzo) e START CONVERSON (inizio conversione) sono stati collegati alle quattro uscite di un integrato 74LS157, tale integrato presenta al suo interno quattro mux digitali a due ingressi.

Dove si sono collegati gli ingressi B dei quattro MUX al connettore della porta parallela in modo da gestire ADC0808 attraverso il PC, mentre gli ingressi A dei quattro mux sono stati collegati al connettore per il microprocessore. In modo da gestire l’ADC 0808 attraverso il microcontrollore quando la centralina non e collegata al PC.

L’ingresso di selezione del 74LS157 cioè l’ingresso di selezione dei quattro mux digitali è stato collegato a Vcc tramite una resistenza di pull-up da 10K mentre viene collegato a massa quando la centralina viene connessa al PC attraverso il connettore della porta parallela.

In questo modo quando la centrale viene connessa al PC i comandi dell’ADC0808 vengono deviati sul connettore della porta parallela in modo che il software possa gestire la centralina mentre se la centrale non è connessa al PC l’ingresso di selezione del 74LS157 viene posto allo stato alto tramite la resistenza di pull-up in modo che il microcontrollore possa gestire l’ADC0808.

Successivamente il dato digitale in uscita all’ADC0808 e stato mandato al connettore display insieme all’alimentazione e agli ingressi di selezione in modo da  poter gestire un display. Dopodichè il dato digitale è stato mandato anche agli ingressi di un ulteriore 74LS157 dove agli ingressi A dei quattro mux interni è stato posto in nibble meno significativo mentre agli ingressi B dei quattro mux è stato posto il nibble più significativo.

Mentre le quattro uscite dei quattro mux insieme all’ingresso di selezione sono stati mandati al connettore della porta parallela.

SCHEMA ELETTRICO:

LAYOUT LATO A (componenti):

LAYOUT LATO B:

FOTO DI REALIZZAZIONE:

2.3 Progettazione della scheda processore

Per prima cosa si è analizzato il comportamento della scheda processore, dove, quest’ultima ha il compito di pilotare l’ADC 0808 quando la centralina non è collegata al personal computer, in modo da visualizzare sul display le relative grandezze atmosferiche.

Per tale scopo si è scelto un microcontrollore ATMEL AT89C2051.

Tale microcontrollore presenta 15 linee programmabili in input o in output, dove otto sono relativi alla porta P1 e sette alla porta P3.

In questo progetto per gestire l’ADC 0808 si sono utilizzate le linee:

P1.1; P1.0 come pin di selezione, dove attraverso questi ultimi in base al valore assunto  viene selezionata la grandezza da convertire.

| P1.1 | P1.0 | GRANDEZZA |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Temperatura |
| 0 | 1 | Umidità |
| 1 | 0 | Pressione atmosferica |
| 1 | 1 | Velocità del vento |

P1.2 Pin utilizzato come comando di ALE (Address latch enable). Tale linea serve per agganciare l’indirizzo della grandezza da convertire.

P1.3Pin utilizzato come comando di (start conversion). Tale linea serve per far partire la conversione da analogico a digitale della grandezza atmosferica.

P3.7Pin collegato ad un pulsante dove attraverso quest’ultimo viene selezionata la grandezza da convertire.

Subito dopo si è scelto di utilizzare un quarzo da 8MHZ in modo da compiere un ciclo macchina (12 impulsi di clock) in:

T = 1/f = 1/8 * 106 = 125ns

T ciclo macchina  = t * 12 = 125ns * 12 = 1.5s

Successivamente si è collegato il pin RST/VPP (pin di reset del microcontrollore) a massa attraverso una resistenza di down up da 10K e ad un pulsante che quando premuto porta allo stato alto il pin resettando il ciclo del programma.

Infine grazie all’ausilio di OrCAD capture e layout si è progettato lo schema elettrico e il master.

SCHEMA ELETTRICO:

LAYOUT:

FOTO REALIZZAZIONE:

2.4 Progettazione della scheda display

Per prima cosa si sono analizzati i segnali mandati al connettore della scheda display.

Si osserva che al connettore della scheda display e composto da dodici pin dove:

due riguardano l’alimentazione “rispettivamente Vcc e GND”, in altri due sono presenti i segnali degli ingressi di selezione, mentre ai restanti otto è presente il dato digitalizzato convertito dall’ADC0808.

Avendo a disposizione i segnali descritti si è pensato di realizzare la scheda display utilizzando quattro display a sette segmenti pilotati da quattro decoder drive 74LS48, dove il codice BCD di ogni display e stato preso da due EPROM parallele da un KByte l’una, dove si è pensato di dare ai 10 bit di indirizzimento delle due EPROM il dato digitalizzato nei primi otto meno significativi mentre ai restanti due bit di indirizzimento più significativi si sono collegati agli ingressi di selezione delle quattro grandezze atmosferiche e si sono programmate le due EPROM in modo che forniscano in uscita i quattro codici BCD destinati a pilotare i decoder drive 74LS48.

Infine si è pensato di adoperare quattro diodi led, uno relativo ad ogni grandezza atmosferica, dove, in base alla grandezza selezionata attraverso il pulsante di selezione, il led corrispondente a quella determinata grandezza si eccita facendo cosi capire all’utente  che grandezza atmosferica con la rispettiva unità di misura si sta trattando.

2.5 Progettazione della scheda supporto

Per prima cosa si è analizzato il comportamento della scheda supporto, dove, ha il compito di interfacciare i circuiti di condizionamento con la scheda madre.

Per prima cosa si sono messi a disposizione alla scheda supporto due connettori costituiti da 4 pin ciascuno e entrambi posti sulla scheda madre.

Il primo connettore messo a disposizione della scheda supporto presenta in uscita l’alimentazione Vcc e +/-12V, tale connettore serve per alimentare i circuiti di condizionamento attraverso la scheda supporto, mentre il secondo connettore messo a disposizione alla scheda supporto è il connettore di ingresso dei segnali condizionati.

Successivamente si è passati all’analisi dei connettori della scheda supporto osservando che tale scheda deve presentare:

- un connettore per ricevere l’alimentazione con cui andrà ad alimentare i circuiti di condizionamento.

- un connettore in uscita per fornire i quattro segnali condizionati dai circuiti di

condizionamento.

- quattro connettori per collegare i quattro circuiti di condizionamento.

- un connettore per ricevere i segnali dei trasduttori. Tale connettore è composto da sedici pin, quattro coppie costituite da quattro pin ognuna, dove ogni coppia interessa un circuito di condizionamento.

Collegando tutti i primi quattro pin dei connettori dei circuiti di condizionamento al connettore dell’alimentazione, mentre i successivi quattro pin dei connettori dei circuiti di condizionamento si sono collegati al connettore sensori e infine i penultimi pin dei connettori dei circuiti di condizionamento sono stati collegati al connettore di uscita dei segnali condizionati.

LAYOUT:

FOTO REALIZZAZIONE:

2.6 Progettazione Schede di condizionamento

- Temperatura

Prima di procedere alla progettazione del circuito di condizionamento della temperatura ambiente si sono analizzate le sue caratteristiche di ingresso e uscita.

Scegliendo come segnale di ingresso un segnale in corrente dato da un trasduttore di temperatura AD590 pari a 1µA per grado Kelvin.

Mentre il segnale in uscita deve essere un segnale di tensione che va da 0V a 2V con una variazione di 20mA per grado centigrado.

Per prima cosa si sono osservate le caratteristiche tecniche del trasduttore utilizzato, osservando dai datasheet che tale trasduttore va alimentato con una tensione di minimo 4V a un massimo di 30V con range di temperatura cha va da -55°C a + 150°C.

Successivamente si è progettato il circuito di condizionamento della temperatura partendo innanzitutto da un convertitore I/V con adattamento di dinamica.

Come prima fase di progettazione si è collegato il morsetto non invertente dell’amplificatore operazionale a massa, successivamente si è analizzato il range di temperatura che si vuole misurare: “-40°C ÷ +60°C” osservando che tale trasduttore alla temperatura di -40°C fornisce in uscita una corrente di 233µA corrispettivo in gradi kelvin pari a 233°K . Quindi per fare in modo che in uscita all’operazionale vi fosse 0V si è tamponata tale corrente collegando tra +12V e il morsetto invertente dell’amplificatore operazionale TL081 considerato a massa per il naturale principio di equipotenzialità dei morsetti una resistenza variabile regolata in modo da generare un flusso di corrente pari a 233µA

R = +12V / 0.000233A = 51.5KΩ

Come ultima operazione si è calcolato che deve assumere la resistenza variabile di retroazione negativa posta ovviamente tra l’uscita dell’operazionale e tra il morsetto invertente.

Siccome a 60°C l’uscita dell’operazionale deve assumere un valore di 2V, si è calcolata la corrente interessante la resistenza di retroazione dove:

IRF = IR – IT = 233 µA - 333 µA  = -100 µA

Per finire si è regolata la resistenza variabile di retroazione in base alla formula che riguarda la tensione di uscita del convertitore I/V dove VOUT = -RF * IR

Quindi il valore che deve assumere la resistenza variabile è:

RF = VOUT / IRF = 2V / -0.0001A = 20KΩ

SCHEMA ELETTRICO:

LAYOUT:

FOTO REALIZZAZIONE:

3 Progettazione del software

3.1 Interfaccia LPT1

Per interfacciare la centralina meteorologica al personal computer si è pensato di utilizzare la porta parallela dei personal computer.

Nei nuovi sistemi operativi Windows basati su tecnologia NT l’accesso diretto tramite comandi di input/output non è più consentito, come invece accadeva sui vecchi sistemi operativi basati su tecnologia MSDOS es: Windows 95, 98, 98se, etc.

Per superare tale limite ci si è affidati ad una libreria della Scientific Software Tools che ha progettato il DriverLINX™ Port I/O Driver for Win95 and WinNT (Copyright 1996-1999) in grado di consentire ad ogni applicazione a 32 bit progettata in C/C++ o in Visual Basic (o in ogni altro linguaggio capace di chiamare una DLL) l'accesso diretto alle porte di I/O d'indirizzo compreso tra 0100H e FFFFH, anche con i nuovi sistemi operativi.

Si nota, dal range degli indirizzi delle porte dove tale libreria consente l’accesso

“0100H ÷ FFFFH” sono presenti anche gli indirizzi della porta parallela 378H; 379H; 37AH. Per sviluppare il software di gestione della centralina meteorologica si è usato il linguaggio di programmazione visuale della Microsoft; Visual Basic 6.0.

Per prima cosa una volta installata la libreria della Scientific Software Tools  si è compilato in Visual Basic 6.0 il modulo di richiamo della libreria.

MODULO DI RICHIAMO:

______________________________________________________________________________

Public Declare Function DlPortReadPortUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Byte

Public Declare Function DlPortReadPortUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Integer

Public Declare Function DlPortReadPortUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Long

Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)

Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)

Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)

Public Declare Sub DlPortWritePortUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Byte)

Public Declare Sub DlPortWritePortUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Integer)

Public Declare Sub DlPortWritePortUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Long)

Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)

Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)

Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)

Successivamente una volta compilato e aggiunto al programma il modulo di richiamo della libreria è stato possibile accedere alla porta parallela tramite i seguenti comandi di input/output.

- Comando di input (lettura):

Nomevariabile = DlPortReadPortUchar(&H379)

Attraverso questo comando, il dato presente all’indirizzo 379H (Indirizzo della porta di ingresso relativo alla porta parallela) viene salvato in Nomevariabile.

- Comando di output (scrittura):

DlPortWritePortUchar "&h378", X

Attraverso questo comando, il dato presente in X viene posto all’indirizzo 378H (Indirizzo della porta di Uscita relativo alla porta parallela).

3.2 Modulo acquisizione dati

La prima fase di progettazione del software per la gestione della centralina meteorologica è stata quella di progettare il modulo che ciclicamente comanda la centralina e acquisisca i dati attraverso la porta parallela.

Per prima cosa si sono presi in considerazione i comandi da dare alla centralina affinché fornisca in uscita alla porta parallela il dato digitalizzato relativo alle grandezze atmosferiche da misurare.

Innanzitutto si è aggiunto al form di lavoro uno strumento Timer presente in Visual Basic che consiste in uno strumento che esegue ciclicamente le istruzioni scritte al suo interno con un intervallo di tempo impostabile che va da 1mS a 1000mS.

In questo modulo si e scelto un intervallo di tempo di 1mS in modo da avere (anche se non necessario dal momento che vengono trattate grandezze atmosferiche) una frequenza di aggiornamento maggiore.

Successivamente, per rispettare i tempi che impiega l’ADC0808 per convertire un segnale da analogico a digitale si è creato, nella lista delle istruzioni un contatore che viene incrementato di uno ogni ciclo del timer, dopodiché si sono scritte tutte le istruzioni di output (controllo), e di input (lettura del dato) associando ad ogni istruzione un valore della variabile contatore. In questo modo si ha la possibilità di eseguire un istruzione per ogni ciclo del timer (1mS) soffermandosi dove è necessario per più tempo su un istruzione semplicemente associando un valore del contatore più grande all’istruzione successiva.

Dopodiché si è steso il programma completo inserendo per ogni grandezza l’istruzione di   indirizzo della grandezza da misurare, l’istruzione ALE (Address latch enabled) per agganciare l’indirizzo, l’istruzione di inizio e fine conversone, l’istruzione di lettura del Nibble meno significativo, l’istruzione per selezionare il nibble più significativo (rendendolo cosi disponibile sulla porta parallela) e l’istruzione di lettura del nibble più significativo.

PROGRAMMA MODULO ACQUISIZIONE DATI:

| If cont = 410 Then cont = 0 Else cont = cont + 1 End If If cont = 1 Then nibt0 = 0 nibt1 = 0 nibu0 = 0 nibu1 = 0 nibp0 = 0 nibp1 = 0 End If If cont = 2 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 0 End If If cont = 3 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 8 End If If cont = 12 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 24 End If If cont = 32 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 0 End If If cont = 82 Then nibt0 = DlPortReadPortUchar(&H379) End If If cont = 83 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 32 End If If cont = 93 Then nibt1 = DlPortReadPortUchar(&H379) End If If cont = 99 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 1 End If If cont = 100 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 9 End If If cont = 110 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 25 End If If cont = 130 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 1 End If If cont = 180 Then nibu0 = DlPortReadPortUchar(&H379) End If If cont = 181 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 33 End If If cont = 191 Then nibu1 = DlPortReadPortUchar(&H379) End If |  | If cont = 192 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 2 End If If cont = 200 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 10 End If If cont = 210 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 26 End If If cont = 230 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 2 End If If cont = 280 Then nibp0 = DlPortReadPortUchar(&H379) End If If cont = 281 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 34 End If If cont = 291 Then nibp1 = DlPortReadPortUchar(&H379) End If If cont = 292 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 3 End If If cont = 300 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 11 End If If cont = 310 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 27 End If If cont = 330 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 3 End If If cont = 380 Then nibv0 = DlPortReadPortUchar(&H379) End If If cont = 381 Then DlPortWritePortUchar "&h378", 35 End If If cont = 391 Then nibv1 = DlPortReadPortUchar(&H379) End If If cont = 392 Then If nibt0 = 7 Then nibt0 = "0000" Else If nibt0 = 15 Then nibt0 = "0001" Else |  |
| --- | --- | --- | --- |
| If nibt0 = 23 Then nibt0 = "0010" Else If nibt0 = 31 Then nibt0 = "0011" Else If nibt0 = 39 Then nibt0 = "0100" Else If nibt0 = 47 Then nibt0 = "0101" Else If nibt0 = 55 Then nibt0 = "0110" Else If nibt0 = 63 Then nibt0 = "0111" Else If nibt0 = 71 Then nibt0 = "1000" Else If nibt0 = 79 Then nibt0 = "1001" Else If nibt0 = 87 Then nibt0 = "1010" Else If nibt0 = 95 Then nibt0 = "1011" Else If nibt0 = 103 Then nibt0 = "1100" Else If nibt0 = 111 Then nibt0 = "1101" Else If nibt0 = 119 Then nibt0 = "1110" Else If nibt0 = 127 Then nibt0 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If | If cont = 393 Then If nibt1 = 7 Then nibt1 = "0000" Else If nibt1 = 15 Then nibt1 = "0001" Else If nibt1 = 23 Then nibt1 = "0010" Else If nibt1 = 31 Then nibt1 = "0011" Else If nibt1 = 39 Then nibt1 = "0100" Else If nibt1 = 47 Then nibt1 = "0101" Else If nibt1 = 55 Then nibt1 = "0110" Else If nibt1 = 63 Then nibt1 = "0111" Else If nibt1 = 71 Then nibt1 = "1000" Else If nibt1 = 79 Then nibt1 = "1001" Else If nibt1 = 87 Then nibt1 = "1010" Else If nibt1 = 95 Then nibt1 = "1011" Else If nibt1 = 103 Then nibt1 = "1100" Else If nibt1 = 111 Then nibt1 = "1101" Else If nibt1 = 119 Then nibt1 = "1110" Else If nibt1 = 127 Then nibt1 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If |  |  |

| End If End If End If End If End If End If End If If cont = 394 Then If nibt0 = 0 Then nibt0 = "0000" Else If nibt0 = 8 Then nibt0 = "0001" Else If nibt0 = 16 Then nibt0 = "0010" Else If nibt0 = 24 Then nibt0 = "0011" Else If nibt0 = 32 Then nibt0 = "0100" Else If nibt0 = 40 Then nibt0 = "0101" Else If nibt0 = 48 Then nibt0 = "0110" Else If nibt0 = 56 Then nibt0 = "0111" Else If nibt0 = 64 Then nibt0 = "1000" Else If nibt0 = 72 Then nibt0 = "1001" Else If nibt0 = 80 Then nibt0 = "1010" Else If nibt0 = 88 Then nibt0 = "1011" Else If nibt0 = 96 Then nibt0 = "1100" Else If nibt0 = 104 Then nibt0 = "1101" Else If nibt0 = 112 Then nibt0 = "1110" Else If nibt0 = 120 Then nibt0 = "1111" End If End If End If End If | End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 395 Then If nibt1 = 0 Then nibt1 = "0000" Else If nibt1 = 8 Then nibt1 = "0001" Else If nibt1 = 16 Then nibt1 = "0010" Else If nibt1 = 24 Then nibt1 = "0011" Else If nibt1 = 32 Then nibt1 = "0100" Else If nibt1 = 40 Then nibt1 = "0101" Else If nibt1 = 48 Then nibt1 = "0110" Else If nibt1 = 56 Then nibt1 = "0111" Else If nibt1 = 64 Then nibt1 = "1000" Else If nibt1 = 72 Then nibt1 = "1001" Else If nibt1 = 80 Then nibt1 = "1010" Else If nibt1 = 88 Then nibt1 = "1011" Else If nibt1 = 96 Then nibt1 = "1100" Else If nibt1 = 104 Then nibt1 = "1101" Else If nibt1 = 112 Then nibt1 = "1110" Else If nibt1 = 120 Then nibt1 = "1111" |  |
| --- | --- | --- |
| End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 396 Then If nibu0 = 7 Then nibu0 = "0000" Else If nibu0 = 15 Then nibu0 = "0001" Else If nibu0 = 23 Then nibu0 = "0010" Else If nibu0 = 31 Then nibu0 = "0011" Else If nibu0 = 39 Then nibu0 = "0100" Else If nibu0 = 47 Then nibu0 = "0101" Else If nibu0 = 55 Then nibu0 = "0110" Else If nibu0 = 63 Then nibu0 = "0111" Else If nibu0 = 71 Then nibu0 = "1000" Else If nibu0 = 79 Then nibu0 = "1001" Else If nibu0 = 87 Then nibu0 = "1010" Else If nibu0 = 95 Then nibu0 = "1011" Else If nibu0 = 103 Then nibu0 = "1100" Else If nibu0 = 111 Then nibu0 = "1101" Else | If nibu0 = 119 Then nibu0 = "1110" Else If nibu0 = 127 Then nibu0 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 397 Then If nibu1 = 7 Then nibu1 = "0000" Else If nibu1 = 15 Then nibu1 = "0001" Else If nibu1 = 23 Then nibu1 = "0010" Else If nibu1 = 31 Then nibu1 = "0011" Else If nibu1 = 39 Then nibu1 = "0100" Else If nibu1 = 47 Then nibu1 = "0101" Else If nibu1 = 55 Then nibu1 = "0110" Else If nibu1 = 63 Then nibu1 = "0111" Else If nibu1 = 71 Then nibu1 = "1000" Else If nibu1 = 79 Then nibu1 = "1001" Else If nibu1 = 87 Then nibu1 = "1010" Else If nibu1 = 95 Then nibu1 = "1011" Else If nibu1 = 103 Then nibu1 = "1100" |  |
| Else If nibu1 = 111 Then nibu1 = "1101" Else If nibu1 = 119 Then nibu1 = "1110" Else If nibu1 = 127 Then nibu1 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 398 Then If nibu0 = 0 Then nibu0 = "0000" Else If nibu0 = 8 Then nibu0 = "0001" Else If nibu0 = 16 Then nibu0 = "0010" Else If nibu0 = 24 Then nibu0 = "0011" Else If nibu0 = 32 Then nibu0 = "0100" Else If nibu0 = 40 Then nibu0 = "0101" Else If nibu0 = 48 Then nibu0 = "0110" Else If nibu0 = 56 Then nibu0 = "0111" Else If nibu0 = 64 Then nibu0 = "1000" Else If nibu0 = 72 Then nibu0 = "1001" Else If nibu0 = 80 Then nibu0 = "1010" Else If nibu0 = 88 Then nibu0 = "1011" | Else If nibu0 = 96 Then nibu0 = "1100" Else If nibu0 = 104 Then nibu0 = "1101" Else If nibu0 = 112 Then nibu0 = "1110" Else If nibu0 = 120 Then nibu0 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 399 Then If nibu1 = 0 Then nibu1 = "0000" Else If nibu1 = 8 Then nibu1 = "0001" Else If nibu1 = 16 Then nibu1 = "0010" Else If nibu1 = 24 Then nibu1 = "0011" Else If nibu1 = 32 Then nibu1 = "0100" Else If nibu1 = 40 Then nibu1 = "0101" Else If nibu1 = 48 Then nibu1 = "0110" Else If nibu1 = 56 Then nibu1 = "0111" Else If nibu1 = 64 Then nibu1 = "1000" Else |  |
| If nibu1 = 72 Then nibu1 = "1001" Else If nibu1 = 80 Then nibu1 = "1010" Else If nibu1 = 88 Then nibu1 = "1011" Else If nibu1 = 96 Then nibu1 = "1100" Else If nibu1 = 104 Then nibu1 = "1101" Else If nibu1 = 112 Then nibu1 = "1110" Else If nibu1 = 120 Then nibu1 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 400 Then If nibp0 = 7 Then nibp0 = "0000" Else If nibp0 = 15 Then nibp0 = "0001" Else If nibp0 = 23 Then nibp0 = "0010" Else If nibp0 = 31 Then nibp0 = "0011" Else If nibp0 = 39 Then nibp0 = "0100" Else If nibp0 = 47 Then nibp0 = "0101" Else If nibp0 = 55 Then nibp0 = "0110" Else If nibp0 = 63 Then | nibp0 = "0111" Else If nibp0 = 71 Then nibp0 = "1000" Else If nibp0 = 79 Then nibp0 = "1001" Else If nibp0 = 87 Then nibp0 = "1010" Else If nibp0 = 95 Then nibp0 = "1011" Else If nibp0 = 103 Then nibp0 = "1100" Else If nibp0 = 111 Then nibp0 = "1101" Else If nibp0 = 119 Then nibp0 = "1110" Else If nibp0 = 127 Then nibp0 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 401 Then If nibp1 = 7 Then nibp1 = "0000" Else If nibp1 = 15 Then nibp1 = "0001" Else If nibp1 = 23 Then nibp1 = "0010" Else If nibp1 = 31 Then nibp1 = "0011" Else If nibp1 = 39 Then nibp1 = "0100" Else If nibp1 = 47 Then nibp1 = "0101" |  |
| Else If nibp1 = 55 Then nibp1 = "0110" Else If nibp1 = 63 Then nibp1 = "0111" Else If nibp1 = 71 Then nibp1 = "1000" Else If nibp1 = 79 Then nibp1 = "1001" Else If nibp1 = 87 Then nibp1 = "1010" Else If nibp1 = 95 Then nibp1 = "1011" Else If nibp1 = 103 Then nibp1 = "1100" Else If nibp1 = 111 Then nibp1 = "1101" Else If nibp1 = 119 Then nibp1 = "1110" Else If nibp1 = 127 Then nibp1 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 402 Then If nibp0 = 0 Then nibp0 = "0000" Else If nibp0 = 8 Then nibp0 = "0001" Else If nibp0 = 16 Then nibp0 = "0010" Else If nibp0 = 24 Then nibp0 = "0011" Else | If nibp0 = 32 Then nibp0 = "0100" Else If nibp0 = 40 Then nibp0 = "0101" Else If nibp0 = 48 Then nibp0 = "0110" Else If nibp0 = 56 Then nibp0 = "0111" Else If nibp0 = 64 Then nibp0 = "1000" Else If nibp0 = 72 Then nibp0 = "1001" Else If nibp0 = 80 Then nibp0 = "1010" Else If nibp0 = 88 Then nibp0 = "1011" Else If nibp0 = 96 Then nibp0 = "1100" Else If nibp0 = 104 Then nibp0 = "1101" Else If nibp0 = 112 Then nibp0 = "1110" Else If nibp0 = 120 Then nibp0 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 403 Then If nibp1 = 0 Then nibp1 = "0000" Else If nibp1 = 8 Then nibp1 = "0001" Else |  |
| If nibp1 = 16 Then nibp1 = "0010" Else If nibp1 = 24 Then nibp1 = "0011" Else If nibp1 = 32 Then nibp1 = "0100" Else If nibp1 = 40 Then nibp1 = "0101" Else If nibp1 = 48 Then nibp1 = "0110" Else If nibp1 = 56 Then nibp1 = "0111" Else If nibp1 = 64 Then nibp1 = "1000" Else If nibp1 = 72 Then nibp1 = "1001" Else If nibp1 = 80 Then nibp1 = "1010" Else If nibp1 = 88 Then nibp1 = "1011" Else If nibp1 = 96 Then nibp1 = "1100" Else If nibp1 = 104 Then nibp1 = "1101" Else If nibp1 = 112 Then nibp1 = "1110" Else If nibp1 = 120 Then nibp1 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 404 Then If nibv0 = 7 Then | nibv0 = "0000" Else If nibv0 = 15 Then nibv0 = "0001" Else If nibv0 = 23 Then nibv0 = "0010" Else If nibv0 = 31 Then nibv0 = "0011" Else If nibv0 = 39 Then nibv0 = "0100" Else If nibv0 = 47 Then nibv0 = "0101" Else If nibv0 = 55 Then nibv0 = "0110" Else If nibv0 = 63 Then nibv0 = "0111" Else If nibv0 = 71 Then nibv0 = "1000" Else If nibv0 = 79 Then nibv0 = "1001" Else If nibv0 = 87 Then nibv0 = "1010" Else If nibv0 = 95 Then nibv0 = "1011" Else If nibv0 = 103 Then nibv0 = "1100" Else If nibv0 = 111 Then nibv0 = "1101" Else If nibv0 = 119 Then nibv0 = "1110" Else If nibv0 = 127 Then nibv0 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If |  |
| End If If cont = 405 Then If nibv1 = 7 Then nibv1 = "0000" Else If nibv1 = 15 Then nibv1 = "0001" Else If nibv1 = 23 Then nibv1 = "0010" Else If nibv1 = 31 Then nibv1 = "0011" Else If nibv1 = 39 Then nibv1 = "0100" Else If nibv1 = 47 Then nibv1 = "0101" Else If nibv1 = 55 Then nibv1 = "0110" Else If nibv1 = 63 Then nibv1 = "0111" Else If nibv1 = 71 Then nibv1 = "1000" Else If nibv1 = 79 Then nibv1 = "1001" Else If nibv1 = 87 Then nibv1 = "1010" Else If nibv1 = 95 Then nibv1 = "1011" Else If nibv1 = 103 Then nibv1 = "1100" Else If nibv1 = 111 Then nibv1 = "1101" Else If nibv1 = 119 Then nibv1 = "1110" Else If nibv1 = 127 Then nibv1 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If | End If End If End If End If If cont = 406 Then If nibv0 = 0 Then nibv0 = "0000" Else If nibv0 = 8 Then nibv0 = "0001" Else If nibv0 = 16 Then nibv0 = "0010" Else If nibv0 = 24 Then nibv0 = "0011" Else If nibv0 = 32 Then nibv0 = "0100" Else If nibv0 = 40 Then nibv0 = "0101" Else If nibv0 = 48 Then nibv0 = "0110" Else If nibv0 = 56 Then nibv0 = "0111" Else If nibv0 = 64 Then nibv0 = "1000" Else If nibv0 = 72 Then nibv0 = "1001" Else If nibv0 = 80 Then nibv0 = "1010" Else If nibv0 = 88 Then nibv0 = "1011" Else If nibv0 = 96 Then nibv0 = "1100" Else If nibv0 = 104 Then nibv0 = "1101" Else If nibv0 = 112 Then nibv0 = "1110" Else If nibv0 = 120 Then nibv0 = "1111" End If End If End If End If End If End If End If End If |  |
| End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 407 Then If nibv1 = 0 Then nibv1 = "0000" Else If nibv1 = 8 Then nibv1 = "0001" Else If nibv1 = 16 Then nibv1 = "0010" Else If nibv1 = 24 Then nibv1 = "0011" Else If nibv1 = 32 Then nibv1 = "0100" Else If nibv1 = 40 Then nibv1 = "0101" Else If nibv1 = 48 Then nibv1 = "0110" Else If nibv1 = 56 Then nibv1 = "0111" Else If nibv1 = 64 Then nibv1 = "1000" Else If nibv1 = 72 Then nibv1 = "1001" Else If nibv1 = 80 Then nibv1 = "1010" Else If nibv1 = 88 Then nibv1 = "1011" Else If nibv1 = 96 Then nibv1 = "1100" Else If nibv1 = 104 Then nibv1 = "1101" Else If nibv1 = 112 Then nibv1 = "1110" Else If nibv1 = 120 Then nibv1 = "1111" End If End If End If End If End If | End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If End If If cont = 408 Then btemp = nibt1 + nibt0 bumid = nibu1 + nibu0 bpress = nibp1 + nibp0 bvent = nibv1 + nibv0 perif = btemp + bumid + bpress + bvent Timerperif.Enabled = True |  |

Tale programma di acquisizione dati si presenta abbastanza esteso a causa della Subroutine di conversione dei nibble acquisiti da DEC a BIN, inoltre tale Subroutine e stata anche rifatta una seconda volta per rendere la compatibilità con le schede madri INTEL, oltre a quelle dell’AMD. Infatti con l’acquisizione del nibble presente sulla porta parallela al registro 379H solo 5 degli otto pin sono disponibili all’utente, quindi dal momento che si è scelto di trattare un Nibble per volta e non tutto il Byte derivato dalla conversione A/D visto l’inaccessibilità ai 3 bit meno significativi si è dovuto rifare una Subroutine di conversione DEC a BIN perché le famiglie Intel e AMD impostano i tre bit meno significativi non accessibili una allo stato alto e l’altra allo stato basso.

3.3 Modulo elaborazione dati

La seconda fase di progettazione del software per la gestione della centralina meteorologica è stata quella di progettare quattro moduli relativi alla quattro grandezze atmosferiche che ciclicamente convertono i quattro byte delle grandezze atmosferiche misurate nei corrispettivi valori delle grandezze atmosferiche.

Innanzitutto si sono aggiunti al form di lavoro quattro strumenti Timer presenti in Visual Basic che consistono in uno strumento che esegue ciclicamente le istruzioni scritte al suo interno con un intervallo di tempo impostabile che va da 1mS a 1000mS.

Per prima cosa una volta scelto e impostato il valore dei quattro timer, in questo caso 1mS in modo da avere la massima frequenza di aggiornamento disponibile con Visual basic.

Successivamente in ogni in ogni modulo si sono scritte le istruzioni di conversione associando alla variabile di ogni byte misurato il corrispettivo valore della grandezza atmosferica.

Ad esempio se si analizza il modulo della temperatura e possibile osservare come ad ogni byte viene associato il suo corrispettivo in gradi centigradi.

MODULO DI CONVERSIONE TEMPERATURA:

| if btemp = "00000000" Then Texttemp.Text = "-40" End If If btemp = "00000001" Then Texttemp.Text = "-39" End If If btemp = "00000010" Then Texttemp.Text = "-38" End If If btemp = "00000011" Then Texttemp.Text = "-37" End If If btemp = "00000100" Then Texttemp.Text = "-36" End If If btemp = "00000101" Then Texttemp.Text = "-35" End If If btemp = "00000110" Then Texttemp.Text = "-34" End If If btemp = "00000111" Then Texttemp.Text = "-33" End If If btemp = "00001000" Then Texttemp.Text = "-32" End If If btemp = "00001001" Then Texttemp.Text = "-31" End If If btemp = "00001010" Then Texttemp.Text = "-30" End If If btemp = "00001011" Then Texttemp.Text = "-29" End If If btemp = "00001100" Then Texttemp.Text = "-28" End If | If btemp = "00001101" Then Texttemp.Text = "-27" End If If btemp = "00001110" Then Texttemp.Text = "-26" End If If btemp = "00001111" Then Texttemp.Text = "-25" End If If btemp = "00010000" Then Texttemp.Text = "-24" End If If btemp = "00010001" Then Texttemp.Text = "-23" End If If btemp = "00010010" Then Texttemp.Text = "-22" End If If btemp = "00010011" Then Texttemp.Text = "-21" End If If btemp = "00010100" Then Texttemp.Text = "-20" End If If btemp = "00010101" Then Texttemp.Text = "-19" End If If btemp = "00010110" Then Texttemp.Text = "-18" End If If btemp = "00010111" Then Texttemp.Text = "-17" End If If btemp = "00011000" Then Texttemp.Text = "-16" End If If btemp = "00011001" Then Texttemp.Text = "-15" End If |  |
| --- | --- | --- |
| If btemp = "00011010" Then Texttemp.Text = "-14" End If If btemp = "00011011" Then Texttemp.Text = "-13" End If If btemp = "00011100" Then Texttemp.Text = "-12" End If If btemp = "00011101" Then Texttemp.Text = "-11" End If If btemp = "00011110" Then Texttemp.Text = "-10" End If If btemp = "00011111" Then Texttemp.Text = "-9" End If If btemp = "00100000" Then Texttemp.Text = "-8" End If If btemp = "00100001" Then Texttemp.Text = "-7" End If If btemp = "00100010" Then Texttemp.Text = "-6" End If If btemp = "00100011" Then Texttemp.Text = "-5" End If If btemp = "00100100" Then Texttemp.Text = "-4" End If If btemp = "00100101" Then Texttemp.Text = "-3" End If If btemp = "00100110" Then Texttemp.Text = "-2" End If If btemp = "00100111" Then Texttemp.Text = "-1" End If If btemp = "00101000" Then Texttemp.Text = "0" End If If btemp = "00101001" Then Texttemp.Text = "1" End If If btemp = "00101010" Then Texttemp.Text = "2" End If If btemp = "00101011" Then Texttemp.Text = "3" End If If btemp = "00101100" Then Texttemp.Text = "4" End If If btemp = "00101101" Then Texttemp.Text = "5" End If If btemp = "00101110" Then Texttemp.Text = "6" | End If If btemp = "00101111" Then Texttemp.Text = "7" End If If btemp = "00110000" Then Texttemp.Text = "8" End If If btemp = "00110001" Then Texttemp.Text = "9" End If If btemp = "00110010" Then Texttemp.Text = "10" End If If btemp = "00110011" Then Texttemp.Text = "11" End If If btemp = "00110100" Then Texttemp.Text = "12" End If If btemp = "00110101" Then Texttemp.Text = "13" End If If btemp = "00110110" Then Texttemp.Text = "14" End If If btemp = "00110111" Then Texttemp.Text = "15" End If If btemp = "00111000" Then Texttemp.Text = "16" End If If btemp = "00111001" Then Texttemp.Text = "17" End If If btemp = "00111010" Then Texttemp.Text = "18" End If If btemp = "00111011" Then Texttemp.Text = "19" End If If btemp = "00111100" Then Texttemp.Text = "20" End If If btemp = "00111101" Then Texttemp.Text = "21" End If If btemp = "00111110" Then Texttemp.Text = "22" End If If btemp = "00111111" Then Texttemp.Text = "23" End If If btemp = "01000001" Then Texttemp.Text = "24" End If If btemp = "01000010" Then Texttemp.Text = "25" End If If btemp = "01000011" Then Texttemp.Text = "26" End If If btemp = "01000100" Then |  |
| Texttemp.Text = "27" End If If btemp = "01000101" Then Texttemp.Text = "28" End If If btemp = "01000110" Then Texttemp.Text = "29" End If If btemp = "01000111" Then Texttemp.Text = "30" End If If btemp = "01001000" Then Texttemp.Text = "31" End If If btemp = "01001001" Then Texttemp.Text = "32" End If If btemp = "01001010" Then Texttemp.Text = "33" End If If btemp = "01001011" Then Texttemp.Text = "34" End If If btemp = "01001100" Then Texttemp.Text = "35" End If If btemp = "01001101" Then Texttemp.Text = "36" End If If btemp = "01001110" Then Texttemp.Text = "37" End If If btemp = "01001111" Then Texttemp.Text = "38" End If If btemp = "01010000" Then Texttemp.Text = "39" End If If btemp = "01010001" Then Texttemp.Text = "40" End If If btemp = "01010010" Then Texttemp.Text = "41" End If If btemp = "01010011" Then Texttemp.Text = "42" End If If btemp = "01010100" Then Texttemp.Text = "43" End If If btemp = "01010101" Then Texttemp.Text = "44" End If If btemp = "01010110" Then Texttemp.Text = "45" End If If btemp = "01010111" Then Texttemp.Text = "46" End If If btemp = "01011000" Then Texttemp.Text = "47" End If | If btemp = "01011001" Then Texttemp.Text = "48" End If If btemp = "01011010" Then Texttemp.Text = "49" End If If btemp = "01011011" Then Texttemp.Text = "50" End If If btemp = "01011100" Then Texttemp.Text = "51" End If If btemp = "01011101" Then Texttemp.Text = "52" End If If btemp = "01011110" Then Texttemp.Text = "53" End If If btemp = "01011111" Then Texttemp.Text = "54" End If If btemp = "01100000" Then Texttemp.Text = "55" End If If btemp = "01100001" Then Texttemp.Text = "56" End If If btemp = "01100010" Then Texttemp.Text = "57" End If If btemp = "01100011" Then Texttemp.Text = "58" End If If btemp = "01100100" Then Texttemp.Text = "59" End If If btemp = "01100101" Then Texttemp.Text = "60" End If If btemp > “01100101” Then Texttemp.Text = "Fuori Range" End If |  |

3.4 Modulo salvataggio dati

La terza fase di progettazione del software per la gestione della centralina meteorologica è stata quella di progettare un modulo in grado di salvare le misurazioni delle quattro grandezze atmosferiche ogni ora.

Per prima cosa si è creato l’interfaccia grafica all’interno del form di lavoro utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Visual Basic 6.0.

INTERFACCIA GRAFICA DELLE MISURAZIONI GIORNALIERE:

Successivamente si è sono scritte le istruzioni all’interno del modulo di salvataggio in modo da salvare le misurazioni delle quattro grandezze atmosferiche  ogni ora all’interno dei quattro label messi a disposizione dell’ora relativa.

PROGRAMMA MODULO SALVATAGGIO:

| If Labelora.Caption = "00.00.30" Then Label11.Caption = Texttemp.Text Label23.Caption = Textumid.Text Label35.Caption = Textpress.Text Label47.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "1.00.30" Then Label12.Caption = Texttemp.Text Label24.Caption = Textumid.Text Label36.Caption = Textpress.Text Label48.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "2.00.30" Then Label13.Caption = Texttemp.Text Label25.Caption = Textumid.Text Label37.Caption = Textpress.Text Label49.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "3.00.30" Then Label14.Caption = Texttemp.Text | Label26.Caption = Textumid.Text Label38.Caption = Textpress.Text Label50.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "4.00.30" Then Label15.Caption = Texttemp.Text Label27.Caption = Textumid.Text Label39.Caption = Textpress.Text Label51.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "5.00.30" Then Label16.Caption = Texttemp.Text Label28.Caption = Textumid.Text Label40.Caption = Textpress.Text Label52.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "6.00.30" Then Label17.Caption = Texttemp.Text Label29.Caption = Textumid.Text Label41.Caption = Textpress.Text |  |
| --- | --- | --- |
| Label53.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "7.00.30" Then Label18.Caption = Texttemp.Text Label30.Caption = Textumid.Text Label42.Caption = Textpress.Text Label54.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "8.00.30" Then Label19.Caption = Texttemp.Text Label31.Caption = Textumid.Text Label43.Caption = Textpress.Text Label55.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "9.00.30" Then Label20.Caption = Texttemp.Text Label32.Caption = Textumid.Text Label44.Caption = Textpress.Text Label56.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "10.00.30" Then Label21.Caption = Texttemp.Text Label33.Caption = Textumid.Text Label45.Caption = Textpress.Text Label57.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "11.00.30" Then Label22.Caption = Texttemp.Text Label34.Caption = Textumid.Text Label46.Caption = Textpress.Text Label58.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "12.00.30" Then Label59.Caption = Texttemp.Text Label71.Caption = Textumid.Text Label83.Caption = Textpress.Text Label95.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "13.00.30" Then Label60.Caption = Texttemp.Text Label72.Caption = Textumid.Text Label84.Caption = Textpress.Text Label96.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "14.00.30" Then Label61.Caption = Texttemp.Text Label73.Caption = Textumid.Text Label85.Caption = Textpress.Text Label97.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "15.00.30" Then Label62.Caption = Texttemp.Text Label74.Caption = Textumid.Text Label86.Caption = Textpress.Text Label98.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "16.00.30" Then Label63.Caption = Texttemp.Text Label75.Caption = Textumid.Text Label87.Caption = Textpress.Text Label99.Caption = Textvent.Text End If | If Labelora.Caption = "17.00.30" Then Label64.Caption = Texttemp.Text Label76.Caption = Textumid.Text Label88.Caption = Textpress.Text Label100.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "18.00.30" Then Label65.Caption = Texttemp.Text Label77.Caption = Textumid.Text Label89.Caption = Textpress.Text Label101.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "19.00.30" Then Label66.Caption = Texttemp.Text Label78.Caption = Textumid.Text Label90.Caption = Textpress.Text Label102.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "20.00.30" Then Label67.Caption = Texttemp.Text Label79.Caption = Textumid.Text Label91.Caption = Textpress.Text Label103.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "21.00.30" Then Label68.Caption = Texttemp.Text Label80.Caption = Textumid.Text Label92.Caption = Textpress.Text Label104.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "22.00.30" Then Label69.Caption = Texttemp.Text Label81.Caption = Textumid.Text Label93.Caption = Textpress.Text Label105.Caption = Textvent.Text End If If Labelora.Caption = "23.00.30" Then Label70.Caption = Texttemp.Text Label82.Caption = Textumid.Text Label94.Caption = Textpress.Text Label106.Caption = Textvent.Text End If |  |

3.5 Modulo di rilevazione centrale meteo:

Come quarta fase di progettazione del Software si è realizzato un modulo che verifica la connessione della centralina al PC.

Tale modulo è stato progettato in base ai dati letti sulla porta parallela in presenza e in assenza della centrale meteorologica.

Si osserva che in assenza di connessione della centrale meteorologica tutti i nibble e di conseguenza tutti i byte letti risultano uguali, infatti l’assenza di connessione della centrale meteorologica alla porta parallela porta alla lettura di livelli logici tutti alti o tutti bassi impostati dal fabbricante della scheda madre tramite le opportune resistenze di pull-up in caso di stato alto (casa INTEL) o tramite resistenze di pull-down in caso di stato basso (caso AMD).

Mentre se la centrale meteorologica è connessa al PC e alimentata con l’opportuno cavo di alimentazione; il software comanda la centrale meteorologica dove questa restituisce in uscita e quindi in ingresso alla porta parallela del PC i dati relativi alle grandezze atmosferiche misurate.

Quindi all’interno del modulo si è scritto un codice che controlla se i byte delle quattro grandezze atmosferiche sono tutti alti o tutti bassi, se si restituisce a una label la scritta “Centrale non connessa”, altrimenti se tale condizione non si verifica significa che la centrale meteo e connessa e quindi restituisce alla label la scritta ”Centrale connessa”.

INTERFACCIA GRAFICA:

PROGRAMMA MODULO DI RILEVAZIONE CENTRALE METEO:

If perif = "11111111111111111111111111111111" Then

Labelperif = "CENTRALE DISCONNESSA"

Labelperif.ForeColor = &HFF&

Else

If perif = "00000000000000000000000000000000" Then

Labelperif = "CENTRALE DISCONNESSA"

Labelperif.ForeColor = &HFF&

Else

Labelperif = "CENTRALE CONNESSA"

Labelperif.ForeColor = &HFF00&

End If

End If

________________________________________________________________________

4 Progettazione Firmware

4.1 Programma per la gestione dell’ADC0808

Prima di procedere alla stesura del programma si sono analizzate le linee di controllo dell’ADC0808. In questo progetto sono state utilizzate quattro linee di controllo dove:

Due vengono utilizzate per selezionare una delle quattro grandezze atmosferiche da convertire, una per agganciare l’indirizzo una volta selezionato e l’altra per far partire la conversione A/D.

Successivamente si è progettato il programma in assembly per microcontrollore AT89C2051.

Per prima cosa si è inizializzata la porta P1 dove vengono corrisposte le linee di controllo a 0.

Dopodiche si è inizializzato un contatore che viene incrementato attraverso la pressione del tasto di selezione grandezza, e in base al valore del contatore il microprocessore interno del microcontrollore esegue ciclicamente “finche non viene premuto il tasto di selezione” quella parte di programma dedicata alla conversione di quella determinata grandezza.

Tale contatore assume i seguenti valori: 0, 1, 2, 3 che corrispondono rispettivamente alla temperatura, all’umidità, alla pressione atmosferica e alla velocità del vento.

Se il microprocessore verifica la pressione del tasto di selezione mentre esegue subrutine dedicata alla conversione della velocità del vento, resetta il contatore e esegue la subrutine dedicata alla conversione della temperatura.

Nelle subrutine dedicate alla conversione delle grandezze atmosferiche il microprocessore interno del microcontrollore invia determinati comandi sulla porta P1 per controllare l’ADC0808. Come primo comando da l’indirizzo relativo alla grandezza atmosferica da convertire attraverso le linee P1.1 e P1.0, come secondo comando si occupa di fare agganciare all’ADC0808 l’indirizzo dato precedentemente attraverso al linea P1.3 e per finire come ultimo comando viene dato l’avvio della conversione attraverso la linea P1.2. Tali comandi sono separati da un tempo di ritardo calcolato in base alla frequenza di lavoro dell’ADC0808 e compilato in assembly in base alla frequenza di lavoro del microcontrollore.

PROGRAMMA ASSEMBLY:

;----PROGRAMMA MICROCONTROLLORE 2051 PER LA GESTIONE DELL'ADC 0808----

;---------------------------------------------------------------------

;ASSEGNAZIONE DEI PIN                -

;                                    -

;PULSANTE SELECT ATT BASSO --> P3.7  -

;PIN INDIRIZZO MENO SING         --> P1.0  -

;PIN INDIRIZZO PIU' SING             --> P1.1  -

;INIZIO CONVERSIONE                 --> P1.2  -

;AGGANCIO INDIRIZZO (ALE)       --> P1.3  -

;-------------------------------------

;_____________________________________________________________________

;

;ASSEMBLY [2051]

;

ORG 0000H

;

INIZIO:  MOV P1,#0H             ;INIZIALIZZAZIONE PORTA P1

MOV 50H,#0H            ;INIZIALIZZAZIONE CONTATORE

AJMP TEMP              ;SALTO A CONVERSIONE TEMPERATURA

INCREM:  MOV A,50H

INC A                  ;INCREMENTO CONTATORE

MOV 50H,A

SELECT:  JB A.1,PREVEL       ;SE BIT A.1 è UGUALE A 1 SALTO A SELEZIONE PRESSIONE VENTO

JB A.0,UMID            ;SE BIT A.0 è UGUALE A 0 SALTO A CONVERSIONE UMIDITA'

AJMP TEMP            ;SALTO A CONVERSIONE TEMPERATURA

PREVEL:  JB A.0,VENT           ;SE BIT A.0 è UGUALE A 1 SALTO A CONVERSIONE VELUCITA' VENTO

AJMP PRES            ;SALTA A CONVERSIONE PRESSIONE ATMOSFERICA

VENT:      LJMP VVEN

;---------------------------------------------------------------------------------------------

TEMP:    MOV P1,#0H                 ;DO INDIRIZZO

NOP                               ;

NOP                               ;

NOP                               ;

AGGINDT: MOV P1,#8H              ;AGGANCIO INDIRIZZO

RITT:         MOV R0,#10               ;RITARDO 100mS

RIT1:         MOV R1,#100             ;

RIT2:         MOV R2,#50               ;

DJNZ R2,$                  ;

DJNZ R1,RIT2           ;

DJNZ R0,RIT1           ;

CONVT:     MOV P1,#0CH           ;INIZIO CONVERSIONE

RITTC:       MOV R0,#20              ;RITARDO 200mS

RIT3:          MOV R1,#100            ;

RIT4:          MOV R2,#50              ;

DJNZ R2,$                 ;

DJNZ R1,RIT4           ;

DJNZ R0,RIT3           ;

ENDT:    MOV P1,#0H              ;END CONV/ALE

RIT1S:    MOV R0,#100            ;RITARDO 1S

RIT5:      MOV R1,#100            ;

RIT6:      MOV R2,#50              ;

DJNZ R2,$                 ;

DJNZ R1,RIT6           ;

DJNZ R0,RIT5           ;

JB P3.7,TEMP           ;SE IL TASTO NON è PREMUTO SALTA A TEMP ALTRIMENTI PROSEGUI

JNB P3.7,$           ;SE IL TASTO E PREMUTO BLOCCA PROGRAMMA ALTRIMENTI PROSEGUI

AJMP INCREM          ;SALTA A INCREM

;----------------------------------------------------------------------------------------------

UMID:    MOV P1,#1H               ;DO INDIRIZZO

NOP                            ;

NOP                            ;

NOP                            ;

AGGINDU: MOV P1,#9H          ;AGGANCIO INDIRIZZO

RITU:         MOV R0,#10           ;RITARDO 100mS

RIT7:          MOV R1,#100         ;

RIT8:          MOV R2,#50           ;

DJNZ R2,$              ;

DJNZ R1,RIT8        ;

DJNZ R0,RIT7        ;

CONVU:     MOV P1,#0DH        ;INIZIO CONVERSIONE

RITUC:       MOV R0,#20           ;RITARDO 200mS

RIT9:          MOV R1,#100         ;

RIT10:        MOV R2,#50           ;

DJNZ R2,$              ;

DJNZ R1,RIT10      ;

DJNZ R0,RIT9        ;

ENDU:        MOV P1,#1H          ;END CONV/ALE

RITU1S:      MOV R0,#100        ;RITARDO 1S

RIT11:         MOV R1,#100        ;

RIT12:         MOV R2,#50          ;

DJNZ R2,$             ;

DJNZ R1,RIT12     ;

DJNZ R0,RIT11     ;

JB P3.7,UMID       ;SE IL TASTO NON è PREMUTO SALTA A TEMP ALTRIMENTI PROSEGUI

JNB P3.7,$      ;SE IL TASTO E PREMUTO BLOCCA PROGRAMMA ALTRIMENTI PROSEGUI

AJMP INCREM      ;SALTA A INCREM

;----------------------------------------------------------------------------------------------

PRES:         MOV P1,#2H             ;DO INDIRIZZO

NOP                          ;

NOP                          ;

NOP                          ;

AGGINDP:  MOV P1,#0AH           ;AGGANCIO INDIRIZZO

RITP:          MOV R0,#10              ;RITARDO 100mS

RIT13:        MOV R1,#100            ;

RIT14:        MOV R2,#50              ;

DJNZ R2,$                 ;

DJNZ R1,RIT14         ;

DJNZ R0,RIT13         ;

CONVP:     MOV P1,#0EH           ;INIZIO CONVERSIONE

RITPC:       MOV R0,#20              ;RITARDO 200mS

RIT15:        MOV R1,#100            ;

RIT16:        MOV R2,#50              ;

DJNZ R2,$                 ;

DJNZ R1,RIT16         ;

DJNZ R0,RIT15         ;

ENDP:        MOV P1,#2H             ;END CONV/ALE

RITP1S:   MOV R0,#100     ;RITARDO 1S

RIT17:      MOV R1,#100     ;

RIT18:      MOV R2,#50       ;

DJNZ R2,$          ;

DJNZ R1,RIT18  ;

DJNZ R0,RIT17  ;

JB P3.7,PRES    ;SE IL TASTO NON è PREMUTO SALTA A TEMP ALTRIMENTI PROSEGUI

JNB P3.7,$         ;SE IL TASTO E PREMUTO BLOCCA PROGRAMMA ALTRIMENTI PROSEGUI

AJMP INCREM   ;SALTA A INCREM

;----------------------------------------------------------------------------------------------

VVEN:         MOV P1,#3H             ;DO INDIRIZZO

NOP                          ;

NOP                          ;

NOP                          ;

AGGINDV:  MOV P1,#0BH           ;AGGANCIO INDIRIZZO

RITV:          MOV R0,#10              ;RITARDO 100mS

RIT19:        MOV R1,#100             ;

RIT20:        MOV R2,#50               ;

DJNZ R2,$                  ;

DJNZ R1,RIT20          ;

DJNZ R0,RIT19          ;

CONVV:     MOV P1,#0FH            ;INIZIO CONVERSIONE

RITVC:       MOV R0,#20               ;RITARDO 200mS

RIT21:        MOV R1,#100             ;

RIT22:        MOV R2,#50               ;

DJNZ R2,$                  ;

DJNZ R1,RIT22          ;

DJNZ R0,RIT21          ;

ENDV:        MOV P1,#3H              ;END CONV/ALE

RITV1S:     MOV R0,#100             ;RITARDO 1S

RIT23:        MOV R1,#100             ;

RIT24:        MOV R2,#50               ;

DJNZ R2,$                  ;

DJNZ R1,RIT24          ;

DJNZ R0,RIT23          ;

JB P3.7,VVEN        ;SE IL TASTO NON è PREMUTO SALTA A TEMP ALTRIMENTI PROSEGUI

JNB P3.7,$       ;SE IL TASTO E PREMUTO BLOCCA PROGRAMMA ALTRIMENTI PROSEGUI

AJMP INCREM           ;SALTA A INCREM

;----------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Programma per la gestione dell’anemometro

Prima di procedere alla stesura del programma si è analizzato il sensore dell’anemometro, dal momento che si è scelto di utilizzare come trasduttore un relè a soglia che viene eccitato a ogni giro completo del rotore, si è deciso di stendere un programma per microcontrollore AT89C2051 in grado di misurare il tempo che impiega il rotore a compiere un giro completo, in modo da misurare successivamente la velocità del vento.

Per questo scopo si è pensato di dichiarare un contatore da 1 Byte, e di associargli il valore massimo consentito cioè 255. Tale contatore subisce un decremento di 1 ogni 10mS, da quando il rotore eccita per la prima volta il relè a soglia fino a quando il relè a soglia subisce il secondo eccitamento causato dall’avvenuto compimento del giro del rotore. Giunge ovvio l’aver scelto un contatore soggetto a decremento invece che incremento, in modo tale da avere a velocità del vento elevate valori più grandi, mentre a velocità del vento più ridotte valori più piccoli.

Successivamente il valore del contatore viene posto sulla porta P1, porta collegata a un convertitore D/A per adattare la misurazione all’ingresso dell’ADC0808.

PROGRAMMA ASSEMBLY:

;----PROGRAMMA MICROCONTROLLORE 2051 PER LA GESTIONE DELL'ANEMOMETRO--

;---------------------------------------------------------------------

;ASSEGNAZIONE DEI PIN                -

;                                    -

;SENSORE DIGITALE ANEMOMETRO --> P3.7-

;DATO DIGITALE IN USCITA     --> P1  -

;-------------------------------------

;_____QUARZO 12MHz____________________________________________________

;

;ASSEMBLY [2051]

;

ORG 0000H

;

INIZIO:     MOV 50H,#255    ;IMPOSTA IL CONTATORE A 255

LETTUR: JB P3.7,$              ;SE IL SENSORE NON è ECCITATO ASPETTA ALTRIMENTI PROSEGUI

LETTFI:   JNB P3.7,$            ;SE IL SENSORE è ECCITATO ASPETTA ALTRIMENTI PROSEGUI

RI10mS:  MOV R0,#100       ;RITARDO 10mS

RIT1:       MOV R1,#50         ;

DJNZ R1,$            ;

DJNZ R0,RIT1      ;

IST2:       MOV A,50H           ;SPOSTA CONTATORE IN A

DEC A                   ;DECREMENTA A

MOV 50H,A           ;SPOSTA A IN CONTATORE

IST3:       CJNE A,#0H,IST5  ;SE A (AVENTE DATO CONTATORE) è DIVERSO DA 0 SALTA A IST5

;ALTRIMENTI PROSEGUI

IST4:       MOV P1,A              ;ESPORTA A (AVENTE DATO CONTATORE) SULLA PORTA P1

MOV 50H,#255      ;INIZIALIZZA CONTATORE A 255

AJMP LETTUR      ;SALTA A LETTUR

IST5:        JB P3.7,RI10mS     ;SE SENSORE NON è ECCITATO SALTA A RITARDO 10mS ALTRIMENTI

;PROSEGUI

IST6:        MOV A,50H            ;ESPORTA CONTATORE IN A

MOV P1,A              ;ESPORTA A SU PORTA P1

MOV A,#255           ;INIZIALIZZA CONTATORE A 255

AJMP LETTFI         ;SALTA A LETTFI

END