; Esercizio n°4   ------------- AMBITO: automazione uso civile ------------

; TITOLO: Tennis

;------------------------------------------------------------------------------

;|Finalità:  A- Ancora codificare iterazioni definite e iterazione indefinite,|

;|*********     gestire l'acquisizione e la trasmissione di dati a singoli bit|

;|              creazione e gestione di un ciclo di ritardo.                  |

;|           B- Imparare a gestire calcoli con dati a 16 bit.                 |

;|           C- Imparare a gestire il confronto di dati a 16 bit .            |

;|                                                                            |

;|Obiettivi: A- Codifica del programma attraverso il diagramma di flusso;     |

;|********** B- Uso delle istruzioni di assegnazioni e  salto condizionato    |

;|              semplice e con decremento.                                    |

;|           C- Calcolare il tempo trascorso tra l’attivazione di una coppia  |

;|              di fotocellule e l’altra.                                     |

;|           D- Confrontare il risultato ottenuto con un valore di riferimento|

;|           E- Scelta di attivazione uscita in base al risultato ottenuto    |

;|           F- Uso delle istruzioni di : moltiplicazione, confronto e        |

;|              controllo del bit di riporto (carry).                         |

;|Enunciato: Un atleta si allena da solo su un campo da tennis con su 2       |                  ;|********** attrezzi che sparano palline alla  velocità di 80Km/h il primo,  |

;|           50Km/ il secondo, per un massimo di 20 palline ciascuno. La      |   ;|           velocità del tiro del tennista è rilevata da due coppie di       |

;|           fotocellule (trasmettitore + ricevitore S1 e trasmettitore +     | ;|           ricevitore S2), poste ad una distanza di 5cm . Se il tiro del    |

;|           tennista supera i 30 km/h, si azionerà cannone 1, altrimenti si  |

;|           attiverà il numero 2.  La prima palla è in mano al giocatore. Il |

;|           suono di una sirena segnala che uno dei caricatori è vuoto.      |

;------------------------------------------------------------------------------

Tabella delle dichiarazioni e delle assegnazioni.

| # Variabili, costanti | Registri, celle di memoria |
| --- | --- |
| C1, contatore palline caricatore n°1 | 40H |
| C2: contatore palline caricatore n°2 | 41H |
| N: contatore del ciclo F2 | 42H |
| Tc: tempo necessario a compiere una volta il ciclo di attesa dell'attivazione di F2. Il suo valore sarà conosciuto dopo aver formulato la codifica in assembler | 43H |
| Tp: tempo impiegato dalla pallina per passare da F1 a F2 |  |
| Trif : tempo di riferimento = tempo necessario alla pallina per transitare da F1 a F2 alla velocità di 30Km/h | 44H 45H |
| F1: fotocellula n°1, rileva il transito della pallina, quindi attiva il cronometro | P1.0 |
| F2: fotocellula n°2, rileva il transito della pallina e ferma il cronometro | P1.1 |
| A1: pistola n°1, spara una pallina veloce | P1.2 |
| A2: attrezzo n°2 spara una pallina lenta | P1.3 |
| S: sirena, segnala la fine delle palline | P1.4 |

N.B.

Per lo svolgimento di questo esercizio è necessario tenere conto di quanto già imparato nei precedenti  esercizi riguardo l’utilizzo delle istruzioni di assegnazione, salto condizionato,  operazione di apertura e chiusura del file. La difficoltà nuova consiste nel considerare un numero a sedici bit e gestirne la elaborazione. Un possibile svolgimento può pertanto seguire i seguenti punti:

1) attesa azionamento coppia fotocellule 1

2) partenza di un ciclo di conteggio

3) confronto del valore ottenuto con quello di riferimento. Prima le parti di valori di peso maggiore, poi quelli di peso

minore.

4) attivazione dell’uscita interessata

5) attivazione del segnale di fine caricatore

Codifica in assembler 2051.

per semplificare le operazioni, al posto della velocità della pallina considereremo il tempo trascorso tra l'attivazione di un sensore e l'altro e lo confronteremo con il tempo necessario a compiere 5 cm alla velocità di 30km/h (5cm/6ms =>1770H).