TRASDUTTORI:

CURVA DI TARATURA: esprime il legame fra la grandezza di uscita e quella di ingresso. Si riferisce ad un trasduttore di tipo lineare dove invece di percorrere la retta ideale percorre la retta reale.

RANGE DI FUNZIONAMENTO: è un intervallo di valori dove il trasduttore funziona benissimo; tale range è presente nei datasheet del componente ove il costruttore assicura il perfetto funzionamento

SEGNALE DI USCITA: Può essere una tensione o una corrente ed e il parametro principale che influenza la scelta del progettista. Può essere di tipo analogico o digitale.

SENSIBILITA: è il rapporto fra le variazioni della grandezza di uscita e quella di ingresso.

RISOLUZIONE: corrisponde alla più piccola variazione della grandezza di uscita e quella di ingresso.

ISTERESI: alcuni trasduttori in corrispondenza dello stesso valore di ingresso forniscono 2 indicazioni diverse a seconda se questo viene fatto variare per valori crescenti o decrescenti.

LINEARITA’: un trasduttore che possiede un ottima linearità ha una caratteristica di ingresso e uscita proporzionale. Ovviamente il trasduttore non è ideale quindi anche la linearità presenterà un errore, tale errore indica lo scostamento massimo della curva di taratura della specifica retta interpolante.

VELOCITA’ DI RISPOSTA: è il tempo occorrente alla grandezza d’uscita per raggiungere un livello prefissato del suo valore finale.

OFFSET: è il valore che assume l’uscita quando non c’è segnale in ingresso. L’offset è un segnale che si somma al segnale di uscita. È dovuto al modo di costruirlo e all’alimentazione.